附件1：

2022年全国职业院校技能大赛矿井灾害应急救援技术

竞赛样卷

第一部分矿井应急救援技术理论知识检测试题来源（共210道试题）

| 序号 | 题型 | 题目内容 | 可选项 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第135条规定：井下空气成分必须符合下列要求：（一）采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于（）%，二氧化碳浓度不超过0.5%。 | 19.5;20.0;20.5;21.0 | B |
| 2 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第136条规定：设有梯子间的井筒或者修理中的井筒，风速不得超过（）；梯子间四周经封闭后，井筒中的最高允许风速可以按规定执行。 | 12m/s;10m/s;8m/s;6m/s | C |
| 3 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第137条规定：进风井口以下的空气温度（干球温度，下同）必须在( )以上。 | 1℃;2℃;3℃;4℃ | B |
| 4 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第140条规定：矿井必须建立测风制度，每( )天至少进行1次全面测风。 | 7;10;14;15 | B |
| 5 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第141条规定：矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表。仪表必须由具备相应资质的检验单位进行检验。 | 正确;错误 | 1 |
| 6 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第142条规定：矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由（）审批。 | 矿总工程师;矿长;项目经理;企业技术负责人 | D |
| 7 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第143条规定：（一）巷道贯通前应当制定贯通专项措施。综合机械化掘进巷道在相距（）前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。 | 100m;50m;30m;20m | B |
| 8 | 多选题 | 严禁任意变更设计确定的（ ）等的安全煤柱 | 工业场地;矿界;防水;井巷 | ABCD |
| 9 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第147条规定：新建（）及有热害的矿井应当采用分区式通风或者对角式通风 | 高瓦斯矿井;突出矿井;煤层容易自燃矿;低瓦斯矿井 | ABC |
| 10 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第147条规定：新建高瓦斯矿井、突出矿井、煤层容易自燃矿井及有热害的矿井应当采用分区式通风或者对角式通风；初期采用中央并列式通风的只能布置两个以下采区生产。 | 正确;错误 | 0 |
| 11 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第148条规定：矿井开拓新水平和准备新采区的回风，必须引入（）或者主要回风巷中。 | 总回风巷;采区回风;工作面回风;一翼回风 | A |
| 12 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第151条规定：井下所有煤仓和溜煤眼都应当保持一定的存煤，不得放空；有涌水的煤仓和溜煤眼，可以放空，但放空后放煤口闸板必须关闭，并设置引水管。 | 正确;错误 | 1 |
| 13 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第152条规定：煤层倾角大于（）的采煤工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准。 | 5°;7°;10°;12° | D |
| 14 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第153条规定：采煤工作面必须采用（），禁止采用局部通风机稀释瓦斯。 | 辅助通风机通风;局部通风机通风;矿井全风压通风;自然通风 | C |
| 15 | 多选题 | 煤的自燃倾向性分为（ ） | 容易自燃;自燃;不易自燃;极不易自燃 | ABC |
| 16 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第154条规定：采区开采结束后（）天内，必须在所有与已采区相连通的巷道中设置密闭墙，全部封闭采区。 | 15;30;45;60 | C |
| 17 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第155条规定：控制风流的( )等设施必须可靠。 | 风门;风桥;风墙;风窗 | ABCD |
| 18 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第156条规定：新井投产前必须进行1 次矿井通风阻力测定，以后每（）年至少测定1 次。 | 1;2;3;5 | C |
| 19 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第159条规定：生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的（）。 | 20%;30%;40%;50% | C |
| 20 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第160条规定：严禁主要通风机房兼作他用。 | 正确;错误 | 1 |
| 21 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第161条规定：矿井必须制定主要通风机停止运转的应急预案。因检修、停电或者其他原因停止主要通风机运转时，必须制定停风措施。 | 正确;错误 | 1 |
| 22 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第162条规定：矿井开拓或者准备采区时，在设计中必须根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计。 | 正确;错误 | 1 |
| 23 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第163条规定：掘进巷道必须采用矿井全风压通风或者（）通风。 | 自然风压;抽出式;局部通风机;辅助风机 | C |
| 24 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第164条规定：（一）局部通风机由（）负责管理。 | 矿总工程师;救护队;项目负责人;指定人员 | D |
| 25 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第165条规定：使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电、故障等原因停风时，必须将人员全部撤至全风压进风流处，（ ），禁止人员入内。 | 切断电源;设置栅栏;警示标志;检修设备 | ABC |
| 26 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第168条规定：井下机电设备硐室必须设在进风风流中；采用扩散通风的硐室，其深度不得超过（）、入口宽度不得小于1.5m，并且无瓦斯涌出。 | ４m;８m;６m;１２m | C |
| 27 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第169条规定：一个矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为高瓦斯矿井。 | 正确;错误 | 0 |
| 28 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第170条规定：每1年必须对低瓦斯矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。 | 正确;错误 | 0 |
| 29 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第171条规定：矿井总回风巷或者一翼回风巷中甲烷或者二氧化碳浓度超过（）时，必须立即查明原因，进行处理。 | 0.50%;0.75%;0.25%;1.00% | B |
| 30 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第174条规定：采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到（）时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。 | 0.5%;1.0%;1.5%;3.0% | C |
| 31 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第175条规定：矿井必须从设计和采掘生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚；当发生瓦斯积聚时，必须及时处理。 | 正确;错误 | 1 |
| 32 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第176条规定：局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近（）m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。 | 5;8;10;20 | C |
| 33 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第177条规定：井筒施工以及开拓新水平的井巷第一次接近各开采煤层时，必须按掘进工作面距煤层的准确位置，在距煤层垂距10m以外开始打探煤钻孔，钻孔超前工作面的距离不得小于（），并有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯。 | 3m;4m;5m;6m | C |
| 34 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第178条规定：有瓦斯或者二氧化碳喷出的煤（岩）层，开采前必须采取下列措施（）。 | 打前探钻孔或者抽排钻孔;加大喷出危险区域的风量;将喷出的瓦斯或者二氧化碳直接引入回风巷或者抽采瓦斯管路;进行煤炭发热量计算 | ABC |
| 35 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第179条规定：在有油气爆炸危险的矿井中，应当使用能检测油气成分的仪器检查各个地点的油气浓度，并定期采样化验油气成分和浓度。 | 正确;错误 | 1 |
| 36 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第182条规定：抽采瓦斯设施应当符合要求：（一）地面泵房必须用不燃性材料建筑，并必须有防雷电装置，其距进风井口和主要建筑物不得小于（），并用栅栏或者围墙保护。 | 30m;40m;50m;60m | C |
| 37 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第183条规定：设置井下临时抽采瓦斯泵站时，必须遵守规定：（一）临时抽采瓦斯泵站应当安设在抽采瓦斯地点附近的新鲜风流中。 | 正确;错误 | 1 |
| 38 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第184条规定：抽采瓦斯必须遵守规定：（一）抽采容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时，抽采管路应当安设（），实现实时监测监控。 | 一氧化碳;甲烷;温度传感器; 流速传感器 | ABC |
| 39 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第186条规定：开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。 | 正确;错误 | 1 |
| 40 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第186条规定：矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，掘进煤巷同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连的巷道间，必须用（）隔开。 | 防爆门;水棚;岩粉棚;风障 | BC |
| 41 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第189条规定：在矿井井田范围内发生过煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出的煤（岩）层或者经鉴定、认定为有突出危险的煤（岩）层为（）突出煤（岩）层。 | 突出煤（岩）层;高危险煤（岩）层;爆炸性煤（岩）层;容易自燃煤（岩）层 | ABC |
| 42 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第190条规定：新建突出矿井设计生产能力不得低于0.9Mt/a，第一生产水平开采深度不得超过800m；生产矿井延深水平开采深度不得超过（ ）。 | 800m;1000m;1200m;1400m | C |
| 43 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第191条规定：突出矿井的防突工作必须坚持局部综合防突先行措施、区域综合防突措施补充的原则。 | 正确;错误 | 0 |
| 44 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第192条规定：非突出矿井必须确定合理的采掘部署，使煤层的开采顺序、巷道布置、采煤方法、采掘接替等有利于区域防突措施的实施。 | 正确;错误 | 0 |
| 45 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第193条规定：有突出危险煤层的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区的设计，必须有（）篇章。 | 防水设计;防突设计;防火设计;顶板事故预防 | B |
| 46 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第194条规定：石门、井筒揭穿突出煤层必须编制防突专项设计，并报（ ）审批。 | 企业技术负责人;矿总工程师;矿长;安全矿长 | A |
| 47 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第195条规定：突出矿井的采掘布置应当遵守下列规定：次要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或者其他无突出危险区域内。 | 正确;错误 | 0 |
| 48 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第196条规定：突出煤层的采掘工作应当遵守下列规定：严禁采用（）水力采煤法、倒台阶采煤法或者其他非正规采煤法。 | 水力采煤法;倒台阶采煤法;走向长臂采煤法;伪斜柔性掩护支架采煤法 | AB |
| 49 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第197条规定：有突出危险煤层的新建矿井或者突出矿井，开拓新水平的井巷第一次揭穿（开）厚度为（ ）m 及以上煤层时，必须超前探测煤层厚度及地质构造、测定煤层瓦斯压力及瓦斯含量等与突出危险性相关的参数。 | 0.1;0.2;0.3;0.4 | C |
| 50 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第200条规定：突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不得超过（ ）年，图中应当标明采掘进度、被保护范围、煤层赋存条件、地质构造、突出点的位置、突出强度、瓦斯基本参数等，作为突出危险性区域预测和制定防突措施的依据。 | 1;2;3;5 | A |
| 51 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第201条规定：突出煤层工作面的作业人员、瓦斯检查工、班组长应当掌握突出预兆。发现突出预兆时，必须立即报告矿调度室，停止作业，按避灾路线撤出。 | 正确;错误 | 0 |
| 52 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第203条规定：突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测（以下简称区域预测）。经区域预测后，突出煤层划分为无突出危险区和突出危险区。未进行区域预测的区域视为突出危险区。 | 正确;错误 | 0 |
| 53 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第204条规定：具备开采保护层条件的突出危险区，必须开采保护层。选择保护层应当遵循下列原则：（一）优先选择无突出危险的煤层作为保护层。矿井中所有煤层都有突出危险时，应当选择突出危险程度较小的煤层作保护层。 | 正确;错误 | 1 |
| 54 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第205条规定：有效保护范围的划定及有关参数应当实际考察确定。正在开采的保护层采煤工作面，必须超前于被保护层的掘进工作面，其超前距离不得小于保护层与被保护层之间法向距离的3倍，并不得小于（ ）m。 | 50;100;150;200 | B |
| 55 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第206条规定：对不具备保护层开采条件的突出厚煤层，利用上分层或者上区段开采后形成的卸压作用保护下分层或者下区段时，应当依据实际考察结果来确定其有效保护范围。 | 正确;错误 | 1 |
| 56 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第207条规定：开采保护层时，应当留设煤（岩）柱。特殊情况需留煤（岩）柱时，必须将煤（岩）柱的位置和尺寸准确标注在采掘工程平面图和瓦 斯地质图上，在瓦斯地质图上还应当标出煤（岩）柱的影响范围。在煤（岩）柱及其影响范围内采掘作业前，必须采取（）瓦斯防突措施。 | 钻孔预抽煤层;开采保护层;工作面预抽煤层;区域预抽煤层 | D |
| 57 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第208条规定：开采保护层时，应当同时抽采（）的瓦斯。开采近距离保护层时，必须采取防止误穿突出煤层和被保护层卸压瓦斯突然涌入保护层工作面的措施。 | 被保护层;邻近层;保护层;所有煤层 | AB |
| 58 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第209条规定：采取预抽煤层瓦斯区域防突措施时，应当遵守下列规定：预抽区段煤层瓦斯的钻孔应当控制区段内的整个回采区域、两侧回采巷道及其外侧如下范围内的煤层：倾斜、急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少 （）m，下帮至少（）m；其他煤层为巷道两侧轮廓线外至少各 （）m。以上所述的钻孔控制范围均为沿煤层层面方向。 | 20，10，15;20，15，10;10，15，20;10，15，25 | A |
| 59 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第210条规定：有下列条 件之一的突出煤层，不得将在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条 带瓦斯作为区域防突措施： (二)历史上发生过突出强度大于（）t/次的。 | 200;300;400;500 | D |
| 60 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第212条规定：突出煤层采掘工作面经工作面预测后划分为（）。 | 突出威胁工作面;突出危险工作面;无突出危险工作面;无突出威胁工作面 | BC |
| 61 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第213条规定：井巷揭煤工作面的防突措施包括（）、水力冲孔或者其他经试验证明有效的措施。 | 抽煤层瓦斯;排放钻孔;金属骨架;煤体固化 | ABCD |
| 62 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第214条规定：井巷揭穿（开）突出煤层必须遵守下列规定：（一）在工作面距煤层法向距离 （ ）m（地质构造复杂、岩石破碎的区域（ ）m）之外，至少施工2个前探钻孔，掌握煤层赋存条件、地质构造、瓦斯情况等。 | 5、10;10、20;20、30;30、50 | B |
| 63 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第215条规定：煤巷掘进工作面应当选用超前钻孔预抽瓦斯、超前钻孔排放瓦斯的防突措施或者其他经试验证实有效的防突措施。 | 正确;错误 | 1 |
| 64 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第216条规定：采煤工作面可以选用（）、超前钻孔排放瓦斯、注水湿润煤体、松动爆破或者其他经试验证实有效的防突措施。 | 超前钻孔预抽瓦斯;注水湿润煤体;松动爆破;经试验证实有效的防突措施 | ABCD |
| 65 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第217条规定：突出煤层的采掘工作面，应当根据煤层实际情况选用防突措施，并遵守下列规定：（一）不得选用水力冲孔措施，倾角在 （ ）°以上的上山掘进工作面不得选用松动爆破、水力疏松措施。 | 2;4;6;8 | D |
| 66 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第218条规定：工作面执行防突措施后，必须对防突措施效果进行检验。 如果工作面措施效果检验结果均（）指标临界值，且未发现其他异常情况，则措施有效；否则必须重新执行区域综合防突措施或者局部综合防突措施。 | 小于;等于;大于;小于等于 | C |
| 67 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第219条规定：在煤巷掘进工作面第一次执行局部防突措施或者无措施超前距时，必须采取小直径钻孔排放瓦斯等防突措施，只有在工作面前方形成 （ ）m以上的安全屏障后，方可进入正常防突措施循环。 | 1;2;3;5 | D |
| 68 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第220条规定：井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取（）、远距离爆破等安全防护措施。 | 避难硐室;反向风门;压风自救装置;隔离式自救器 | ABCD |
| 69 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第221条规定：突出煤层的石门揭煤、煤巷和半煤岩巷掘进工作面进风侧必须设置至少（ ）道反向风门。爆破作业时，反向风门必须关闭。反向风门距工作面的距离，应当根据掘进工作面的通风系统和预计的突出强度确定。 | 1;2;3;5 | B |
| 70 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第222条规定：井筒起爆及撤人地点必须位于地面距井口边缘（ ）m 以外，暗立（斜）井及石门揭煤起爆及撤人地点必须位于反向风门外 500m 以上全风压通风的新鲜风流中或者 300m以外的避难硐室内。 | 10;20;30;50 | B |
| 71 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第223条规定：突出煤层采掘工作面附近、爆破撤离人员集中地点、起爆地点必须设有（）的电话,并设置有供给压缩空气的避险设施或者供水施救装置。 | 直通会议室;直通矿调度室;直通公司总部;直通煤矿检察机关 | B |
| 72 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第224条规定：清理突出的煤（岩）时，必须制定防（）、出现火源，以及防止再次发生突出事故的安全措施。 | 煤尘;片帮;冒顶;瓦斯超限 | ABCD |
| 73 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第225条规定：在矿井井田范围内发生过冲击地压现象的煤层，或者经鉴定煤层（或者其顶底板岩层）具有冲击倾向性且评价具有冲击危险性的煤层为（）。 | 高压力煤层;潜在地压煤层;冲击地压煤层;突出煤层 | C |
| 74 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第226条规定：有下列情况之一的，应当进行煤岩冲击倾向性鉴定：(一)（ ）等动力现象的。 | 有强烈震动;瞬间底（帮)鼓;煤岩弹射;煤层渗水 | ABC |
| 75 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第227条规定：开采具有冲击倾向性的煤层，必须进行（）冲击危险性评价。 | 安全评价;地质评估;冲击危险性评价;煤尘爆炸性评价 | C |
| 76 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第228条规定：矿井防治冲击地压（以下简称防冲）工作应当遵守下列规定：（ ） | 设专门的机构与人员;坚持“区域先行、局部跟进”的防冲原则;开采冲击地压煤层时，必须采取冲击危险性预测、监测预警、防范 治理、效果检验、安全防护等综合性防治措施;必须建立防冲培训制度 | ABCD |
| 77 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第229条规定：新建矿井和冲击地压矿井的新水平、新采区、新煤层（）有冲击地压危险的，必须编制防冲设计。 | 新水平;新采区;新煤层;以上都正确 | D |
| 78 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第230条规定：采取综合防冲措施后不能消除冲击地压灾害的矿井，谨慎进行采掘作业。 | 正确;错误 | 0 |
| 79 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第231条规定：冲击地压矿井巷道布置与采掘作业应当遵守下列规定：（一）开采冲击地压煤层时，在应力集中区内（）布置 2 个工作面同时进行采掘作业。 | 不得;尽量;可以;优先 | A |
| 80 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第232条规定：具有冲击地压危险的（）的矿井，应当根据其他矿井条件，制定专门技术措施。 | 低瓦斯;高瓦斯;突出煤层;煤尘爆炸危险性矿井 | BC |
| 81 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第233条规定：开采具有冲击地压危险的急倾斜、特厚等煤层时，应当制定专项防冲措施，并由（ ）审批 。 | 矿长;矿总工程师;安监局;企业技术负责人 | D |
| 82 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第234条规定：冲击地压矿井必须进行区域危险性预测（以下简称区域预测）和局部危险性预测（以下简称局部预测）。区域与局部预测可根据地质与开采技术条件等，优先采用（ ）确定冲击危险性。 | 综合指数法;单项指数法;局部指数法;危险指数法 | A |
| 83 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第235条规定：必须建立区域与局部相结合的冲击地压危险性监测制度。 | 正确;错误 | 1 |
| 84 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第236条规定：冲击地压危险区域必须进行日常监测。判定有冲击地压危险时，应当立即（ ）。在实施解危措施、确认危险解除后方可恢复正常作业。 | 停止作业;撤出人员;切断电源;报告矿调度室 | ABCD |
| 85 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第237条规定：冲击地压矿井应当选择合理的（）及开采保护层等区域防冲措施。 | 开拓方式;采掘部署;开采顺序;采煤工艺 | ABCD |
| 86 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第238条规定：保护层开采应当遵守下列规定：（一）具备开采保护层条件的冲击地压煤层，应当开采保护层。 | 正确;错误 | 1 |
| 87 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第239条规定：冲击地压煤层的采煤方法与工艺确定应当遵守下列规定：（一）采用（）。 | 长壁式房柱采煤法;长臂式水力采煤法;长臂式巷道式采煤法;长壁综合机械化开采方法 | D |
| 88 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第240条规定：冲击地压煤层采用局部防冲措施应当遵守下列规定：(二）采用煤层爆破措施时，应当根据实际情况选取超前松动爆破、卸压爆 破等方法，确定合理的爆破参数，起爆点到爆破地点的距离不得小于（ ）m。 | 100;200;300;400 | C |
| 89 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第241条规定：冲击地压危险工作面实施解危措施后，必须进行（）效果检验，确认检验结果大于临界值后，方可进行采掘作业。 | 危险预测;危险分析;效果检验;安全评价 | C |
| 90 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第242条规定：进入（）严重冲击地压危险区域的人员必须采取特殊的个体防护措施。 | 轻冲击地压危险区域;中冲击地压危险区域;高冲击地压危险区域;严重冲击地压危险区域 | D |
| 91 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第243条规定：有冲击地压危险的采掘工作面，供电、供液等设备应当放置在采动应力分散影响区外。对危险区域内的设备、管线、物品等应当采取固定措施，管路应当吊挂在巷道腰线（）以下。 | 以上;正中;以下;边缘 | C |
| 92 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第244条规定：冲击地压危险区域的巷道必须加强支护，采煤工作面必须加大上下出口和巷道的超前支护范围和强度。严重冲击地压危险区域，必须采取（）防底鼓措施。 | 防底鼓;防片帮;防顶板;防火 | A |
| 93 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第245条规定：有冲击地压危险的采掘工作面必须设置（），明确发生冲击地压时的避灾路线。 | 供水自救系统;防突反向风门;排水系统;防爆隔棚 | A |
| 94 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第246条规定：煤矿必须制定（）。煤矿的所有地面建（构）筑物、煤堆、矸石山、木料场等处的防火措施和制度，必须遵守国家有关防火的规定。 | 地面防火措施;井上、下防火措施;工作面防火措施;掘进头防火措施 | B |
| 95 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第247条规定：木料场、矸石山等堆放场距离进风井口不得小于（ ）m。木料场距离矸石山不得小于50m。 | 30;50;80;100 | C |
| 96 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第248条规定：新建矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑，必须用不燃性材料建筑。 | 正确;错误 | 1 |
| 97 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第249条规定：矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。 | 地面消防管路系统;永久消防管路系统;井下消防管路系统;临时消防管路系统 | D |
| 98 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第250条规定：（）应当装设防火铁门，防火铁门必须严密并易于关闭，打开时不妨碍提升、运输和人员通行，并定期维修；如果不设防火铁门，必须有防止烟火进入矿井的安全措施。 | 进风井口;回风大巷;工作面进风巷;采区回风巷 | A |
| 99 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第251条规定：井口房和通风机房附近（ ）m 内，不得有烟火或者用火炉取暖。通风机房位于工业广场以外时，除开采有瓦斯喷出的矿井和突出矿井外，可用隔焰式火炉或者防爆式电热器取暖。 | 5;10;15;20 | D |
| 100 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第252条规定：井筒与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道与主要 运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各（ ）m范围内，都必须用不燃性材料支护。 | 5;10;15;20 | D |
| 101 | 多选题 | ( )矿井，不得采用前进式采煤方法 | 低瓦斯;高瓦斯;突出;不易自燃煤层 | BC |
| 102 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第254条规定：井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。 如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，由( )批准。 | 矿总工程师;矿长;企业负责人;矿山救护队 | B |
| 103 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第255条规定：井下使用的汽油、煤油必须装入盖严的铁桶内，由（）人员押运送至使用地点，剩余的汽油、煤油必须运回地面，严禁在井下存放。 | 兼职;专职;管理;领导 | B |
| 104 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第256条规定：井上、下必须设置消防材料库，并符合下列要求：（一）井上消防材料库应当设在（ ）附近，但不得设在井口房内。 | 调度室;井口;硐室;防爆门 | B |
| 105 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第257条规定：井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法，并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。 | 正确;错误 | 1 |
| 106 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第258条规定：( )应当对井上、下消防管路系统、防火门、消防材 料库和消防器材的设置情况进行 1 次检查，发现问题，及时解决。 | 每季度;每月;每天;每年 | A |
| 107 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第259条规定：矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料，应当对其（）进行评估，并制定安全监测制度和防范措施。 | 安全性;环保性;耐用性;防潮性 | AB |
| 108 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第260条规定：煤的自燃倾向性分为容易自燃、自燃、不易自燃 3 类。 新设计矿井应当将所有煤层的自燃倾向性鉴定结果报( )煤炭行业管理部门及省级煤矿安全监察机构。 | 省级;市级;区级;县级 | A |
| 109 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第261条规定：开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度。 | 正确;错误 | 1 |
| 110 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第262条规定：对开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或者煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷应当布置在（）。 | 岩层内;不易自燃的煤层内;容易自燃煤层内;自燃煤层内 | AB |
| 111 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第263条规定：开采容易自燃和自燃煤层时，采煤工作面必须采用（ ），并根据采取防火措施后的煤层自然发火期确定采（盘）区开采期限。 | 前进式开采;后退式开采;上下式开采;左右式开采 | B |
| 112 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第264条规定：留在采区运输石门上方的煤柱，在采区结束后（ ）。 | 不能回收，但必须采取防止自然发火措施;可以回收，但必须采取防止自然发火措施;不能回收，无需采取防止自然发火措施;可以回收，无需采取防止自然发火措施 | B |
| 113 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第265条规定：开采容易自燃和自燃煤层时，必须制定防治冒顶区（特别是工作面（））、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火的技术措施。 | 始采线;终采线;上下煤柱线;三角点 | ABC |
| 114 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第268条规定：采用阻化剂防灭火时，应当遵守下列规定：（二）必须在设计中对阻化剂的（）时间和数量、阻化效果等主要参数作出明确规定。 | 时间;数量;阻化效果;防爆性能 | ABC |
| 115 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第269条规定：采用凝胶防灭火时，编制的设计中应当明确规定凝胶的（ ）等参数。压注的凝胶必须充填满全部空间，其外表面 应当喷浆封闭，并定期观测，发现老化、干裂时重新压注。 | 配方;促凝时间;压注量;防潮性能 | ABC |
| 116 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第270条规定：采用均压技术防灭火时，应当遵守下列规定：（二）有专人定期观测与分析采空区和火区的（）等状况，并记录在通用的防火记录簿内。 | 漏风量;漏风方向;压注量;防火墙内外空气压差 | ABCD |
| 117 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第273条规定：开采容易自燃和自燃煤层时，在采（盘）区开采设计中，必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后，必须按设计构筑（）、，并储备足够数量的封闭防火门的材料。 | 防火窗;防火门墙;密闭;风障 | B |
| 118 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第276条规定：封闭火区时，应当合理确定封闭范围，必须指定兼职人员检查（）以及其他有害气体浓度和风向、风量的变化，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。 | 甲烷;氧气;一氧化碳;煤尘 | ABC |
| 119 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第279条规定：封闭的火区，只有经取样化验证实火已熄灭后，方可启封或者注销。火区同时具备下列条 件时，方可认为火已熄灭：（一）火区内的空气温度下降到（ ）以下，或者与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 | 20℃;30℃;15℃;25℃ | B |
| 120 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第280条规定：启封火区时，应当（）恢复通风，同时测定回风流中一氧化碳、甲烷浓度 和风流温度。发现复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区。 | 逐段;先中间后两边;先左后右;全部一次性 | A |
| 121 | 判断题 | 水文地质条件复杂、极复杂的煤矿，应当设立或协作设立专门的防治水机构。 | 正确;错误 | 0 |
| 122 | 多选题 | 矿井应当对主要含水层进行长期（ ）动态观测， 设置矿井和各出水点涌水量观测点，建立涌水量观测成果等防治水基础台账，并开展水位动态预测分析工作。 | 水位;水质;水温;水量 | AB |
| 123 | 单选题 | 煤矿每年雨季前必须对 工作进行全面检查。受雨季降水威胁的矿井，应当制定雨季防治水措施，建立雨季巡视制度并组织抢险队伍，储备足够的防洪抢险物资。 | 防治水; 防排水; 采掘;应急救援 | A |
| 124 | 判断题 | 煤矿应当建立灾害性天气预警和预防机制，加强与周边相邻矿井的信息沟通，发现矿井水害可能影响相邻矿井时，立即向周边相邻矿井发出预警。 | 正确;错误 | 1 |
| 125 | 单选题 | 矿井井口和工业场地内建筑物的地面标高必须高于 洪水位。 | 当年最高; 当地历年最高;近十年内最高;历史最高 | B |
| 126 | 判断题 | 当矿井井口附近或者开采塌陷波及区域的地表有水体或者积水时，必须采取安全有效的防范措施。 | 正确;错误 | 1 |
| 127 | 单选题 | 降大到暴雨时和降雨后，当出现危机情况时， 应当立即组织井下撤人 | 矿井调度; 矿调度室及有关负责人; 矿主要负责人;总工程师 | B |
| 128 | 多选题 | 下列关于钻孔处理的做法，正确的是（） | 使用中的钻孔，应当安装孔口盖;新钻钻孔时，应当及时进行编录，并记录在册;报废的钻孔应当及时封孔，并将封孔资料和实施负责人的情况记录在案，存档备查;钻孔岩心及时编录 | AC |
| 129 | 多选题 | 下列对于防隔水煤（岩）柱设立的位置及标准正确的是（） | 相邻矿井的分界处，应当留设防隔水煤（岩）柱;矿井以断层分界时，应当在断层两侧留设防隔水煤（岩）柱;矿井可根据实际需要，改变防隔水煤（岩）柱的位置和尺寸;防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变动 | ABD |
| 130 | 多选题 | 下列需要制定专项安全技术措施的是（） | 未固结的灌浆区;有淤泥的废弃井巷;采空区;岩石洞穴附近 | ABD |
| 131 | 判断题 | 开采水淹区域下的废弃防隔水煤柱时，应当彻底疏干上部积水，进行可行性技术论证，确保无溃浆（砂）威胁。严禁顶水作业。 | 正确;错误 | 0 |
| 132 | 单选题 | 煤层顶板存在富水性（）及以上含水层或者其他水体威胁时，应当实测垮落带、导水裂缝带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤(岩)柱尺寸。 | 弱 ;中等;强;极强 | B |
| 133 | 单选题 | 煤层顶、底板分布有强岩溶承压含水层时，主要运输巷、轨道巷和回风巷应当布置在不受水害威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。对已经不具备石门隔离开采条件的应当制定防突水安全技术措施，并报 审批。 | 矿长;法人代表;矿总工程师;煤炭企业主要负责人 | C |
| 134 | 单选题 | 水文地质条件复杂、极复杂或者有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或者在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于 的潜水泵。 | 正常涌水量;最小涌水量;最大涌水量;一般涌水量 | C |
| 135 | 单选题 | 井下防水闸墙的设置应当根据矿井水文地质条件确定，防水闸墙的设计经 批准后方可施工，投入使用前应当由 组织竣工验收。 | 煤矿企业技术负责人; 矿长;煤矿企业总工程师;法人代表 | A |
| 136 | 多选题 | 以下防治水设备或管线中，需要经常检查和维护的有（） | 水泵;轨道;配电设备和线路;避灾路线 | AC |
| 137 | 判断题 | 大型、特大型矿井排水系统可以根据井下生产布局及涌水情况分区建设，每个排水分区可以实现独立排水，但泵房设计、排水能力及水仓容量必须符合规程要求。 | 正确;错误 | 1 |
| 138 | 单选题 | 井下采区、巷道有突水危险或者可能积水的，应当优先施工安装 ，并保证有足够的排水能力。 | 排水泵;排水管路;防、排水系统;瓦斯抽放系统 | C |
| 139 | 单选题 | 在地面无法查明 时，应当在采掘前采用物探、钻探或者化探等方法查清采掘工作面及其周围的水文地质条件。 | 工程地质条件;水文地质条件;构造发育状况 | B |
| 140 | 多选题 | 采掘工作面超前探放水中的“三专”指的是（） | 专用钻机;专用风机;专业人员;专职探放水队伍 | ACD |
| 141 | 单选题 | 预计钻孔内水压大于 时，应当采用反压和有防喷装置的方法钻进，并制定防止孔口管和煤（岩）壁突然鼓出的措施。 | 1.0MPa;1.5MPa;2.0MPa;1.2 MPa | B |
| 142 | 多选题 | 下列属于探放水过程中突水征兆的是：（） | 煤岩松软、片帮; 煤壁发汗、挂红; 有臭鸡蛋气味;钻孔中水压、水量突然增大和顶钻 | AD |
| 143 | 单选题 | 钻孔放水前，应当估计 ，并根据矿井排水能力和水仓容量，控制放水流量，防止淹井。 | 积水位置; 积水量;积水深度;积水水压 | B |
| 144 | 单选题 | 排水过程中，应当定时观测排水量、水位和观测孔水位，并由 随时检查水面上的空气成分，发现有害气体，及时采取措施进行处理。 | 安全检查员;矿山救护队;通风技术员;技术科科长 | B |
| 145 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第327条规定：建有爆炸物品制造厂的矿区总库，所有库房贮存各种炸药的总容量不得超过该厂（ ）个月生产量，雷管的总容量不得超过（ ）个月生产量。 | 1、2;1、3;2、6;3、6 | B |
| 146 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第328条规定：开凿平硐或者利用已有平硐作为爆炸物品库时，必须遵守下列规定：（ ）。 | 硐口必须装有向外开启的 2 道门，由外往里第一道门为包铁皮的木板门第二道门为栅栏门;硐口到最近贮存硐室之间的距离超过 15ｍ时，必须有2个入口;库房必须采用不燃性材料支护。巷道内采用固定式照明时，开关必须 设在井下;爆炸物品库上面覆盖层厚度小于 10ｍ时，必须装设防雷电设备; | ABD |
| 147 | 判断题 | 建井期间有（ ）情形之一的，必须建立瓦斯抽采系统： | 突出矿井在揭露突出煤层前;任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3;任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3且用通风方法解决瓦斯问题不合理的;任一回采工作面瓦斯浓度大于5m3 | AC |
| 148 | 判断题 | 巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修及施工的需要，并符合（ ）的要求 | 采用轨道机车运输的巷道净高，自轨面起不得低于2米;架线电机车运输巷道的净高，在井底车场内，从井底到乘车场，不小于2.4米;采（盘）区内的上山、下山和平巷的净高不得低于2米，薄煤层内的不得低于1.8米;采用轨道机车运输的巷道净高，自底板起不得低于1.8米 | ABC |
| 149 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第332条规定：井下爆炸物品库的布置必须符合下列要求：（ ） | 库房与外部巷道之间，必须用 3 条相互垂直的连通巷道相连;硐室式库房距主要运输巷道的距离不得小于100m;硐室式库房距地面或者上下巷道的法线距离不得小于15m;每个爆炸物品库必须有2个出口 | ABD |
| 150 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第333条规定：井下爆炸物品库必须采用砌碹或者用非金属不燃性材料支护，不得渗漏水，并采取防潮措施。 | 正确;错误 | 1 |
| 151 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第336条规定：井下爆炸物品库必须采用矿用防爆型（矿用增安型除外）照明设备，照明线必须使用阻燃电缆，电压不得超过 （ ）V。 | 30;127;220;380 | B |
| 152 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第337条规定：发放的爆炸物品必须是有效期内的合格产品，雷管虽然不是同一厂家，但应当严格按同一品种进行发放。 | 正确;错误 | 0 |
| 153 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第340条规定：井下用机车运送爆炸物品时，应当遵守下列规定： ( )。 | 炸药和电雷管在同一列车内运输时，装有炸药或者电雷管的车辆与机车之间，必须用空车分别隔开;电雷管必须装在专用的、带盖的、有木质隔板的车厢内，车厢内部应当铺有胶皮或者麻袋等软质垫层，并只准放置1层爆炸物品箱;炸药箱可以装在矿车内，但堆放高度不得超过矿车上缘;运输炸药、电雷管的矿车或者车厢必须有专门的警示标识 | ABCD |
| 154 | 多选题 | 《中华人民共和国安全生产法》明确，我国的安全生产管理工作，必须坚持“（ ）”的方针 | 安全第一;预防为主;综合治理;顺其自然 | ABC |
| 155 | 多选题 | 不准下井的情况有( ) | 耳聋、严重近视眼、精神失常和高血压患者及严重的心脏病患者不准下井;未经岗前培训和安全教育的新工人、实习人员不准下井;入井前，要吃饱睡足休息好，精神饱满、神智清醒，保持强健体能和充沛精力，休息不好、睡眠不足和情绪不正常者不准下井;入井前严禁喝酒，喝酒者不准下井 | ABCD |
| 156 | 多选题 | 矿山井下安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成，用以表达特定的安全信息的标记。它一般分为( ) | 禁止标志;警告标志;指令标志;提示标志 | ABCB |
| 157 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第350条规定：煤矿许用炸药的选用必须遵守下列规定： ( )。 | 低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药;低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药;高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药;突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药 | ABCD |
| 158 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第351条规定：在有瓦斯或者煤尘爆炸危险的采掘工作面，应当采用（ ）。 | 逐孔起爆;光面爆破;预裂爆破;毫秒爆破 | D |
| 159 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第354条规定：爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸物品箱内，并加锁，严禁乱扔、乱放。 | 正确;错误 | 1 |
| 160 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第355条规定：从成束的电雷管中抽取单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路。 | 正确;错误 | 1 |
| 161 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第356条规定：装配起爆药卷时，必须遵守下列规定： ( )。 | 必须在顶板完好、支护完整，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行;装配起爆药卷数量，以当时爆破作业需要的数量为限;装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击，折断电雷管脚线和损坏 脚线绝缘层;电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路 | ABCD |
| 162 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第357条规定：下面关于装药说法正确的是 ( )。 | 装药前，必须首先清除炮眼内的煤粉或者岩粉，再用锚杆将药卷轻轻推入;装炮眼内的各药卷彼此间隔均匀放置;有水的炮眼，可以使用煤矿许用乳化炸药;装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线、爆破母线与机械电气设备等导电体相接触 | CD |
| 163 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第358条规定：炮眼封泥必须使用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分用取煤粉或块状材料作炮眼封泥。 | 正确;错误 | 0 |
| 164 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第359条规定：通常情况下，炮眼深度小于 （ ）m 时，不得装药、爆破。 | 0.5;0.6;0.7;0.8 | B |
| 165 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第360条规定：处理卡在溜煤（矸）眼中的煤、矸时，如果确无爆破以外的其他方法，可爆破处理，但必须遵守下列规定：( )。 | 爆破前检查溜煤（矸）眼内堵塞部位的上部和下部空间的瓦斯浓度;爆破前必须洒水;使用用于溜煤（矸）眼的二级煤矿许用炸药;爆破时为避免盲炮，可以使用 2 个煤矿许用电雷管 | AB |
| 166 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第361条规定：装药前和爆破前有下列（ ）情况的，严禁装药、爆破。 | 采掘工作面控顶距离不符合作业规程的规定;爆破地点附近 10m 风流中甲烷浓度为 0.8％;在爆破地点 50m 处，矿车、未清除的煤（矸）或者其他物体堵塞巷道断面达 1/3;炮眼内发现异状、温度骤高骤低 | AD |
| 167 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第362条规定：在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（ ）m 的巷道内必须洒水降尘。 | 10;20;30;40 | B |
| 168 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第363条规定：爆破前，警戒线处应当设置（ ）。 | 警戒牌;栏杆;拉绳;警示灯 | ABC |
| 169 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第364条规定：爆破母线和连接线必须符合下列（ ）要求： | 爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头相互扭紧并悬空;巷道掘进时，爆破母线应当随用随挂;爆破母线与电缆应当挂在巷道的一侧;爆破前，爆破母线必须扭结成短路 | ABD |
| 170 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第365条规定：开凿或者延深通达地面的井筒时，无瓦斯的井底工作面中可使用其他电源起爆，但电压不得超过（ ）V，并必须有电力起爆接线盒。 | 38;127;220;380 | D |
| 171 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第366条规定：每次爆破作业前，爆破工必须做电爆网路全电阻检测。 | 正确;错误 | 1 |
| 172 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第367条规定：井下爆破，爆破工必须最后离开爆破地点，并在安全地点起爆。 | 正确;错误 | 1 |
| 173 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第368条规定：发爆器的把手、钥匙或者电力起爆接线盒的钥匙，必须由班组长随身携带，严禁转交他人。 | 正确;错误 | 0 |
| 174 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第369条规定：爆破前，脚线的连接工作。爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作，可由经过专门训练的班组长协助爆破工进行。 | 正确;错误 | 0 |
| 175 | 多选题 | 根据《煤矿安全规程》第370条规定：爆破后，待工作面的炮烟被吹散，（ ）必须首先巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。发现危险情况，必须立即处理。 | 班组长;爆破工;瓦检工;安全员 | ABC |
| 176 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第371条规定：毫秒微差爆破通电以后拒爆时，爆破工必须先取下把手或者钥匙，并将爆破母线从电源上摘下，扭结成短路；再等待（ ），才可沿线路检查，找出拒爆的原因。 | 5min;10min;15min;20min | C |
| 177 | 判断题 | 根据《煤矿安全规程》第372条规定：处理拒爆、残爆时，应当在爆破工的指导下进行，并在当班处理完毕。 | 正确;错误 | 0 |
| 178 | 单选题 | 根据《煤矿安全规程》第373条规定：爆炸物品库和爆炸物品发放硐室附近 （ ）m 范围内，严禁爆破 | 10;20;30;50 | C |
| 179 | 判断题 | 采用滚筒驱动带式输送机运输时，滚筒采煤机应当具备沿线急停闭锁功能 | 正确;错误 | 1 |
| 180 | 判断题 | 新建矿井在情况允许的情况下可以使用钢丝绳牵引带式输送机。 | 正确;错误 | 0 |
| 181 | 单选题 | 下列关于轨道机车运输描述，错误的是（ ） | 突出矿井必须使用符合防爆要求的机车; 新建高瓦斯矿井不得使用架线电机车运输;低瓦斯矿井的主要回风巷、采区进（回）风巷应当使用符合防爆要求的机车;所有矿井均可使用不同规格的电机车 | D |
| 182 | 单选题 | 生产矿井同一水平行驶 台及以上机车时，应当设置机车运输监控系统；同一水平行驶 台及以上机车时，应当设置机车运输集中信号控制系统。 | 7,5; 7,2;7.4;7,3 | A |
| 183 | 多选题 | 矿用防爆型柴油动力装置，须具有以下保护（ ） | 发动机排气超温;冷却水超温;尾气水箱水位;润滑油压力 | ABCD |
| 184 | 多选题 | 下列关于蓄电池动力装置的叙述，正确的是：（ ） | 充电必须在充电硐室内进行。; 充电硐室内的电气设备必须采用矿用防爆型。; 检修应当在车库内进行，测定电压时必须在揭开电池盖10min 后测试。;有条件的矿井，推荐淘汰蓄电池动力装置 | ABC |
| 185 | 判断题 | 运行7t 及以上机车、3t 及以上矿车，或者运送15t 及以上载荷的矿井、采区主要巷道轨道线路，应当使用不小于30kg/m 的钢轨。 | 正确;错误 | 1 |
| 186 | 单选题 | 采用架线电机车运输时，架空线的直流电压不得超过 V。 | 220;380;600;720 | C |
| 187 | 单选题 | 长度超过1.5km 的主要运输平巷或者高差超过 m 的人员上下的主要倾斜井巷，应当采用机械方式运送人员。 | 50; 80;100;150 | A |
| 188 | 判断题 | 乘人吊椅距底板的高度不得小于0.2m，在上下人站处不大于1.0m。 | 正确;错误 | 0 |
| 189 | 判断题 | 生产矿井在用的普通轨斜井人车运输，车辆必须设置可靠的制动装置。 | 正确;错误 | 1 |
| 190 | 判断题 | 采用平巷人车运送人员时，可以将物料挂在人车上一并运输。 | 正确;错误 | 0 |
| 191 | 判断题 | 人员乘坐人车时，可将较大物体放置于车外，便于人员乘坐。 | 正确;错误 | 0 |
| 192 | 判断题 | 倾斜井巷内使用串车提升时，在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。 | 正确;错误 | 1 |
| 193 | 单选题 | 倾斜井巷使用提升机或者绞车提升时，井巷上端的过卷距离，应当根据巷道倾角、设计载荷等参量计算确定，并有 倍的备用系数。 | 0.5; 1.0; 1.5;2.0 | C |
| 194 | 多选题 | 下列关于专为升降人员或者升降人员与物料的罐笼，叙述正确的是（） | 乘人层顶部应当设置可以打开的铁盖或者铁门，两侧装设扶手;罐笼不允许同时运送人和物质;罐底必须满铺钢板，如果需要设孔时，必须设置牢固可靠的门;进出口必须装设罐门或者罐帘，高度不小于0.5m | AC |
| 195 | 多选题 | 下列关于立井罐笼提升井口、井底和各水平的安全门与罐笼位置、摇台或者锁罐装置、阻车器之间的联锁的叙述正确的是（） | 井口、井底和中间运输巷的安全门必须与罐位和提升信号联锁;罐笼到位并发出停车信号后安全门才能打开;安全门未关闭，只能发出调平和换层信号，但发不出开车信号; 安全门关闭后才能发出开车信号。 | ABCD |
| 196 | 多选题 | 下列对检修人员检修时的要求，正确的是（） | 在罐笼或箕斗顶上，必须装设保险伞和栏杆; 必须系好保险带;提升容器的速度，一般为0.3～0.5m/s，最大不得超过2m/s;检修用信号必须安全可靠 | ABCD |
| 197 | 判断题 | 井底车场的信号必须经由井口信号工转发，任何情况下均不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号。 | 正确;错误 | 0 |
| 198 | 单选题 | 专为升降人员的单绳缠绕式提升装置，安全系数最小值应为（） | 7;8;9;10 | C |
| 199 | 判断题 | 各种用途的钢丝绳，其韧性必须符合相关规定要求。 | 正确;错误 | 1 |
| 200 | 判断题 | 钢丝绳到货后，应当进行性能检验，入库后，可随时调出直接使用。 | 正确;错误 | 0 |
| 201 | 判断题 | 在钢丝绳使用期间，断丝数突然增加或者伸长突然加快，必须立即更换。 | 正确;错误 | 1 |
| 202 | 判断题 | 缠绕2 层或者2 层以上钢丝绳的卷筒，卷筒上必须设有带绳槽的衬垫。 | 正确;错误 | 1 |
| 203 | 判断题 | 钢丝绳绳头固定在卷筒上时，必须有特备的容绳或者卡绳装置，严禁系在卷筒轴上。 | 正确;错误 | 1 |
| 204 | 判断题 | 通过天轮的钢丝绳必须低于天轮的边缘，其高差：提升用天轮不得小于钢丝绳直径的1.5 倍，悬吊用天轮不得小于钢丝绳直径的1 倍。 | 正确;错误 | 1 |
| 205 | 判断题 | 提升速度超过3m/s 的提升机应当装设限速保护，以保证提升容器或者平衡锤到达终端位置时的速度不超过2m/s。 | 正确;错误 | 1 |
| 206 | 判断题 | 机械制动装置应当采用液压式，能实现工作制动和安全制动。 | 正确;错误 | 0 |
| 207 | 判断题 | 计算制动力矩时，闸轮和闸瓦的摩擦系数应当根据实测确定，一般采用0.30～0.35。 | 正确;错误 | 1 |
| 208 | 判断题 | 煤矿井下电气设备在安装时，可以根据实际情况进行选型，无需调试和试验。 | 正确;错误 | 0 |
| 209 | 单选题 | 矿井应当具备 回路电源线路。 | 1;2;3;4 | B |
| 210 | 判断题 | 煤矿井下电气设备的额定功率为2.1Kw，由于井下实际需要，该电气设备实际功率达到2.2Kw，设备完后，说明可应急使用。 | 正确;错误 | 0 |