矿井应急救援数字化指挥编辑考试-试卷1

题目一：三维矿井建模（40分）

根据某矿平面示意图，按下列要求进行三维矿井建模恢复。

（1）按坐标等比例进行矿图复原。（20分）

- （2）按图所示设置通风构筑物。（5.5分）

- （3）按图所示设置变电所。（1分）

（4）按图所示设置避难硐室。（1分）

（5）请根据煤矿安全生产相关规程的要求，请对图中1311综采工作面进行甲烷传感器的布置。（2.5分）

（6）对下列巷道进行命名及相关属性设置（其他采用默认属性）（10分）。

- 主立井/副立井/回风立井：桶形、上下口宽5、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

- 内水仓/外水仓：矩形、宽6高5、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

- 井下主变电所硐室/井下临时变电所/13采区变电所：拱形、宽5墙高2拱高1.6、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

- 东部轨皮联巷：拱形、宽4墙高2拱高1.6、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

- 井下爆破材料库/车场大巷：拱形、宽5墙高2拱高1.6、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

- 清理井底撒煤平巷/机头硐室联络巷/集中辅助运输大巷/副井东绕道/车场南大巷/井下消防材料列车库/集中回风大巷/集中胶带输送机大巷/11-2北回风大巷/11-2北运输大巷/11-2南回风大巷/11-2南矸石胶带机大巷：拱形、宽5.5墙高2拱高1.6、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

- 11-2南辅助运输大巷/11-2北辅助运输大巷：拱形、宽5.5墙高2拱高1.6、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为岩巷轨道;

- 1311综采工作面/1321综采工作面/1331综采工作面/1341综采工作面：矩形、宽8.5高3.5、墙面及断面为煤壁、地面为煤巷无轨道；

- 1311运输顺槽/1321运输顺槽/1331运输顺槽/1341运输顺槽：矩形、宽4.5高3.5、墙面及断面为煤巷锚网支护、地面为煤巷无轨道；

- 1311轨道顺槽：矩形、宽4.5高3.5、墙面及断面为煤巷锚网支护、地面为煤巷轨道；

- 1311运顺联巷/1321运顺联巷/1331运顺联巷：矩形、宽4高3、墙面及断面为煤巷锚网支护、地面为煤巷无轨道；

- 1321高抽巷掘进工作面：矩形、宽4.5高3.5、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

- 避难硐室：矩形、宽4.5高3.5、墙面及断面为岩巷锚喷网支护、地面为水泥地面；

题目二：综采工作面设备布置（8分）

请依据综采工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于双滚筒采煤机、刮板输送机、液压支架、单体支柱、破碎转载机、电气设备（组合开关、隔爆开关）、带式输送机、隔爆水棚、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、设备列车（矿车牵引头、移动变电站、乳化液泵站、喷雾泵站、矿车）、矿用电话、监控分站、电缆、供水施救装置等。

题目三：联采工作面设备布置（6.5分）

请依据联采工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于连续采煤机、梭车、给料机、破碎转载机、带式输送机（机头、机身、机尾）、局部通风机（风筒）、隔爆水棚、激光定位仪、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、电缆、供水施救装置、矿用电话、监控分站等。

题目四：掘进工作面设备布置（5.5分）

请依据掘进工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于单头掘进机、电气设备（组合开关、隔爆开关）、带式输送机（机头、机身、机尾）、局部通风机（风筒）、隔爆水棚、激光定位仪、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、电缆、供水施救装置、矿用电话、监控分站等。

- 题目五：矿山救援想定编辑（40分）

- 请根据题目所给的事故案例、某矿井平面布置图以及对应的三维矿井模型，根据要求进行作答。

- 事故案例：2021年10月20日14时30分，在3103上分层胶带顺槽工作面迎头（203号点位）出现火灾事故，火灾波及范围20m（A），有2名矿工没有升井，据井下人员定位系统显示，其中1名矿工可能位于3103上分层胶带顺槽与3103胶带配巷之间201-202点位所在的联络巷内（B）、另1名矿工位于3101上分层回采面178-181号点位之间（C）。井下救援基地设定于胶带运输大巷32-33点位之间（D），请设计救援路线。

- 将图中的事故、被困矿工、井下救援基地摆放至三维矿井模型对应的相关区域。（8分）

- 请根据图中井下救援基地与事故、被困矿工的相对位置，设计最佳救援路线，将途径路线的节点编号依次录入对应的答题区域。（32分）