2022年全国职业院校技能大赛

水处理技术

B1

水的混凝试验

水处理技术赛项专家组

2022年全国职业院校技能大赛                  水处理技术

B1

水的混凝试验

（选手应在 3小时内完成所有操作任务）

场次：                   工位号：

目录

1注意事项	1

2 任务指引	1

- 1注意事项

1. 任务完成总分为100分，任务完成总时间为3小时。

2. 参赛队应在3小时内完成任务书规定内容。比赛结束后，参赛选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3. 参赛选手应严格遵守安全操作规程，例如：必须穿白大褂、护目镜等。

4. 竞赛试题包含文字及附图、附表。如出现缺页、字迹不清等，立即向裁判提出更换。

5. 选手提交的赛卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效，涉及到参赛选手签字确认的填写工位号。

6. 试验过程中产生的废液应统一收集。

7. 记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

8. 任务书中需裁判确认的部分，参赛选手须先举手示意，由裁判签字确认后有效。

- 2 任务指引

混凝试验是水处理基础性实验之一，采用一体化混凝试验平台进行条件性试验与浊度检测，能对pH、不同种类混凝剂与助凝剂用量、搅拌速度等进行条件优化，能对试验废水处理回收利用。本任务要求通过条件实验确定最佳混凝方案并进行验证，计算处理1吨污水的经济成本。利用混凝试验平台对试验烧杯废水进行处理回收并测定浊度（NTU）和pH值。

给定水样满足：浊度(NTU)不小于200，溶液pH值近中性。

B1-1 水样指标测定

根据任务书要求调节原水水样搅拌速度，测定水样的浊度、PH值，并记录在表1-1中。

表1-1 原水水质记录表

| 原水搅拌速度（r/min） | 浊度（NTU） | pH |
| --- | --- | --- |
| 选手签字 裁判签字 |  |  |

B1-2 溶液配制

根据任务书要求，配制聚合硫酸铁（PFS）、聚合氯化铝（PAC）和聚丙烯酰胺（PAM）三种溶液，并记录在表2-1中。

表2-1试剂配制数据记录表

| 项目 | PAM | PAC | PFS |
| --- | --- | --- | --- |
| 称量重量（g） |  |  |  |
| 定容体积（L） |  |  |  |
| 试剂浓度（g/L） |  |  |  |
| 选手签字 裁判签字 |  |  |  |

B1-3试验条件优化

1.根据试验要求，启动平台，完成试验烧杯自动进水任务,并填写记录表3-1。

表3-1试验烧杯自动进水启动记录表

| 自动进水启动完成 | 选手签字 | 过程裁判签字 |
| --- | --- | --- |
| 是□ 否□ |  |  |

2.根据竞赛场地环境亮度，调节平台灯光亮度，以便观察试验效果最佳。并填写记录表3-2。

表3-2平台灯光亮度调节记录表

| 灯光亮度是否合适 | 选手签字 | 过程裁判签字 |
| --- | --- | --- |
| 是□ 否□ |  |  |

3.通过条件试验，完成混凝剂种类的选择，并将试验数据记录在表3-3中。

表3-3条件试验-混凝剂种类的选择记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ）g/LPFSml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPACml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPAMml |  |  |  |  |  |  |
| 1转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| II转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| III转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| 沉淀时间min |  |  |  |  |  |  |
| 上清液浊度NTU |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |
| 浊度去除率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

4.通过条件试验判断混凝剂的用量（要求至少4水平，需要计算浊度去除率），并将试验数据记录在表3-4中。

表3-4条件试验-混凝剂用量记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ）g/LPFSml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPACml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPAMml |  |  |  |  |  |  |
| 1转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| II转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| III转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| 沉淀时间min |  |  |  |  |  |  |
| 上清液浊度NTU |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |
| 浊度去除率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

5. 通过条件试验判断助凝剂用量（要求至少4水平，需要计算浊度去除率），并将试验数据记录在表3-5中。

表3-5条件试验-助凝剂用量记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ）g/LPFSml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPACml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPAMml |  |  |  |  |  |  |
| 1转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| II转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| III转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| 沉淀时间min |  |  |  |  |  |  |
| 上清液浊度NTU |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |
| 浊度去除率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

6. 通过PLC控制程序设置第一段搅拌速度和搅拌时间，（至少4水平，需要计算浊度去除率），并将试验数据记录在表3-6中；

表3-6条件试验-第一段搅拌速度记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ）g/LPFSml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPACml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPAMml |  |  |  |  |  |  |
| 1转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| II转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| III转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| 沉淀时间min |  |  |  |  |  |  |
| 上清液浊度NTU |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |
| 浊度去除率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

7. 通过PLC控制程序设置第二段搅拌速度和搅拌时间，（至少4水平，需要计算浊度去除率），并将试验数据记录在表3-7中；

表3-7条件试验-第二段搅拌速度记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ）g/LPFSml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPACml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPAMml |  |  |  |  |  |  |
| 1转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| II转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| III转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| 沉淀时间min |  |  |  |  |  |  |
| 上清液浊度NTU |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |
| 浊度去除率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

B1-4 验证试验

1. 用6平行试验数据验证最佳实验条件，计算平均浊度去除率，并将试验数据记录在表4-1中。

表4-1最佳试验条件确认记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ）g/LPFSml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPACml |  |  |  |  |  |  |
| （ ）g/LPAMml |  |  |  |  |  |  |
| 1转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| II转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| III转速，时间 （r/min，min) |  |  |  |  |  |  |
| 沉淀时间min |  |  |  |  |  |  |
| 上清液浊度NTU |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |
| 浊度去除率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 平均浊度去除率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

2. 污泥沉淀量测定

分别读取各个“最佳实验条件”的沉淀量，并计算平均沉淀量，记录在表4-2中。

表4-2 沉淀量记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀体积（ml） |  |  |  |  |  |  |
| 平均沉淀量（ml） |  |  |  |  |  |  |
| 结论 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |  |  |

B1-5成本核算及回收处理

1.水样混凝优化条件下的药剂使用成本核算。各试剂成本如下：聚合硫酸铁（PFS）1800元/吨，聚合氯化铝（PAC）2200元/吨，三氯化铁（FeCl3）2600元/吨，聚丙烯酰胺（PAM）8000元/吨，氢氧化钠3000元/吨，硫酸（质量分数98%）50元/500ml，将数据记录在表5-1中。

表5-1 药剂成本核算表

| 项目 | 用量（mL） | 浓度 | 单价 | 成本（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝剂 |  |  |  |  |
| 助凝剂 |  |  |  |  |
| 酸/碱溶液 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 选手签字 裁判签字 |  |  |  |  |

2.利用混凝试验平台对试验烧杯废水进行处理回收并测定浊度（NTU）和pH值，将数据记录在表5-2中。

表5-2 回收水水质记录表

| 浊度（NTU） | pH |
| --- | --- |
| 选手签字 裁判签字 |  |