工位号:

2022年全国职业院校技能大赛

高职组现代电气控制系统安装与调试赛项

工

作

任

务

书

（样题）

高职组现代电气控制系统安装与调试赛项专家组

中国 XX

2022·XX

注意事项

一、在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中，低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

二、不得擅自更改设备已有器件位置和线路，若现场设备安装调试有疑问，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改。

三、竞赛过程中，参赛选手认定竞赛设备的器件有故障，可提出更换，器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时，每次扣参赛队1分；若因人为操作损坏器件，扣5分；后果严重者（如导致PLC、变频器、伺服等烧坏），本次竞赛成绩计0分。

四、所编PLC、触摸屏、PPT等程序必须保存到计算机的“D: \场次号-工位号”文件夹下，场次号和工位号以现场抽签为准。

五、参赛选手在完成工作任务的过程中，不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

六、比赛结束后，参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交，不得带离考场。

请按要求在10个小时内完成以下工作任务：

一、按“定长切料系统”，使用智能化电气设计软件，设计控制系统主电路、控制电路（含伺服、步进、变频器）、PLC控制电路；将设计完成的内容导出PDF格式并保存到硬盘指定位置和优盘中，比赛开始两个小时后提交。

二、按设计图完成元件选型计算、元件安装、电路连接（含主电路）和相关元件参数设置。

三、按“定长切料系统”，编写PLC程序及触摸屏程序，完成后下载至设备PLC及触摸屏，并调试该电气控制系统达到控制要求。

四、根据给定的电气设备原理图及故障检测要求，检测出该电气设备电路板上的故障，并按要求在其电路图纸的相应位置上标注故障类型符号。

五、使用三维场景搭建软件进行工业场景的搭建，完成搭建后的场景能够完整的展示“定长切料系统”结构。

六、按“定长切料系统”编写PPT，内容包含设计思路，调试流程，并能独立讲解，时间为5分钟。PPT文件必须保存到计算机的“D:\工位号”文件夹下，工位号以现场抽签为准。

定长切料系统

一、系统运行说明

定长切料机的结构及组成如图1所示，包括底座、工作滑台、工料、切断气缸、进料滚轮、滑台电动机、编码器、切断压板、压紧气缸、锯片、次品分拣汽缸、次品推板和正品传送带等，工料检测传感器。

定长切料系统主要由以下电气控制回路组成，进料电动机M1【M1为三相异步电动机（带速度继电器），由变频器进行速度控制,变频器速度采用模拟量给定方式，已知进料速度v与变频器的运行频率f之间的关系为：v=0.2×f，进料速度需要从触摸屏设定，加速时间1秒，减速时间0.5秒，】。滑台由电机M2驱动【M2为伺服电机，伺服电机参数设置如下：伺服电机旋转一周需要1600个脉冲】。锯片电动机由M3控制【M3为双速电机，要求能进行高、低速运行，需要考虑过载、联锁保护】。正品传送带由电机M4控制【M4为三相异步电机（不带速度继电器），只进行单向正转运行】。切断气缸4、压紧气缸9、次品分拣汽缸11分别由数字量输出点控制，置位则推出，复位则返回（气缸的置位复位状态由触摸屏显示）。

系统输入应包含以下各点：滑台电动机M2初始位置检测传感器SQ2、左右限位（软限位）保护传感器SQ3和SQ1、左右极限位（硬限位、直接接到伺服驱动器上）保护传感器SQ5和SQ4，编码器（双相计数），启动按钮SB1、停止按钮SB2和急停按钮SB3。工料检测传感器（由SA1模拟），切断压板的初始位置和终点位置检测传感器（SQ11、SQ12），分拣推板12起始位置、终点位置检测传感器（SQ13、SQ14）, 锯片气缸原位检测传感器（SQ15）。注：SQ11~SQ15的状态由触摸屏显示。

电动机旋转以“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。二、控制系统设计要求

1.本系统使用三台PLC、一台变频器，网络指定QCPU/S7-300/S7-1500为主站，2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200及变频器为从站，分别以CC_Link或工业以太网的形式组网。

2.MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上（三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口；西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500的以太网端口，不允许连接到交换机）。

3.电机控制、I/O、HMI与PLC组合分配方案（其余自行定义）：

| 方案 电机 | 三菱Q系列+FX3U系列方案 | 西门子S7-300 +S7-200Smart方案 | 西门子S7-1500 +S7-1200方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| HMI SB1～SB3、SA1 | Q00UCPU | CPU314C-2PN/DP | CPU 1511 |
| M3、M4 HL1～HL4 | FX3U-32MR | S7-200Smart 6ES7288-1SR40-0AA0 | CPU 1212C 6ES7212-1BE40-0XB0 |
| M2、编码器 SQ1～SQ3 | FX3U-32MT | S7-200Smart 6ES7288-1ST30-0AA0 | CPU 1212C 6ES7212-1AE40-0XB0 |
| M1 | FR-E840 | G120C-PN | G120C-PN |

4.根据本控制要求设计电气控制原理图，根据所设计的电路图连接电路，不允许借用机床考核单元电气回路。参照所给定的IO分配表格式，将编程中所用到的各个PLC的IO点以及主要的中间继电器和存储器填入IO分配表中。

5.本次工作任务中用到的主要器件（如各个PLC和变频器）已安装好，部分线路也已经安装好，选手不得擅自更改设备中已有器件的位置和线路。其余器件的安装位置请自行定义。

三、系统控制要求

定长切料系统设备具备两种工作模式，模式一：调试模式；模式二：切料模式。设备上电后触摸屏显示欢迎界面，点击界面任一位置，触摸屏即进入调试界面，设备开始进入调试模式。

1.调试模式

触摸屏的调试界面请参考图2。触摸屏进入调试画面后，指示灯HL1、HL2以0.5Hz频率闪烁点亮，等待电机调试。触摸屏调试界面可以参考图进行制作：通过按下“选择调试按钮”，可依次选择需要调试的电机M1～M4，对应电机指示灯亮，触摸屏提示信息变化为“××电机调试”（××为当前调试电机的名称），HL1、HL2停止闪烁。按下调试启动SB1按钮，选中的电机将进行调试运行。每个电机调试完成后，对应的指示灯消失。

此外，调试界面中应配置有通讯测试功能，用于测试主站PLC、从站PLC和触摸屏之间的通讯。例如，测试主站与触摸屏之间的通讯时，可在触摸屏上设置指示灯，当按下SB1时，触摸屏上的指示灯亮。

图2  调试模式画面

（1）进料电动机M1调试过程

按一下SB1按钮，M1电动机以15Hz启动，再按下SB1按钮，M1电动机30Hz启动，以此方式操作，可调试M1电动机分别在15Hz，30Hz，40Hz的频率下启动，并不断循环，按下停止按钮SB2，M1停止。M1电动机在运行时，HL1灯长亮。

（2）滑台电动机M2调试过程

初始状态断电手动调节回原点SQ2，按下SB1按钮，M2以8mm/s（已知滑台丝杠的螺距为4mm）的速度带动滑块向左移动，当SQ3检测到信号时，M2停止旋转，停2秒后， M2以12mm/s的速度反转带动滑块右移，当SQ1检测到信号时，停止旋转，停2秒后，又以8mm/s的速度向左移动至原点SQ2后，电机M2停止，至此电机M2调试结束。M2电机调试过程中，HL1以2Hz闪烁。

图3  滑台电动机结构示意图

（3）锯片电动机M3调试过程

按下SB1按钮，电机M3以3秒间隔进行低速-高速-停止-低速-高速-停止-….状态循环切换，电机M3在低速运行时， HL2以2Hz闪烁点亮，M3在高速运行时，HL2长亮，M3停止时，HL2熄灭。按下停止按钮SB2，M3停止，HL2灭。

（4）正品传送带电动机M4调试过程

按下SB1按钮，电机M4启动，3秒后M4停止，再3秒后又自动启动，按此周期反复运行，可随时按下SB2停止。M4电机调试过程中，HL1和HL2同时以2Hz闪烁。

所有电机（M1～M4）调试完成后触摸屏画面将自动切换进入到定长切料模式。在未进入定长切料模式时，单台电机可以反复调试。

2.定长切料模式

自动切换进入到切断分拣模式后，触摸屏自动进入切断分拣模式画面，出现“切断分拣模式”字样，画面自行设计，触摸屏画面要求：有各个电机、气缸、位置传感器的标识符号及工作状态指示灯；滑台当前位置（由编码器测定）；设置预设值参数对话框（设置进料速度、切料长度、工料类型选择，误差值等）。切断分拣模式画面参考图4.

图4 画面设计

切料机启动前，首先需要在触摸屏上选择工料种类、设定进料速度v（4.0<v<6.0，单位mm/s）和切料长度L（120<L<160，单位mm）。

当选择不同的工料时，各个气缸的运行时间不同：选择工料一时，夹紧气缸的加紧时间和缩回时间分别为3s，切断气缸的切断时间为4s、缩回时间为1s；选择工料二时，夹紧气缸的夹紧时间和缩回时间分别为2s，切断气缸的切断时间为5s、缩回时间为1s；

切断分拣工艺流程与控制要求：

（1）系统初始化状态

滑台电动机M2、切断压板8、分拣推板12均位于初始位置位于初始位置，锯片10在原位。

（2）定长切断分拣工作流程

① 触摸屏设定完成后，系统位于初始化状态，按下启动按钮SB1，进料电机M1启动，工件连续挤出；

②当工料检测传感器SA1检测到有物料时，t1开始计时；

③当t1=L/v 时，即工料已达到切料长度，滑台电动机M2立即启动，带动滑台向右跟随工料同步运行，同时压紧气缸开始伸出将工料压紧，锯片电动机M3带动锯片开始低速旋转（压紧气缸与锯片均固定在滑台上）；

④当工料压紧后，锯片电动机开始高速旋转，并且锯片气缸伸出开始切料；工料被切断后，夹紧气缸缩回，锯片气缸开始缩回，同时判断同步误差（误差由触摸屏给定），若误差值小于5，则说明所切的工料长度符合要求，则启动正品传送带电机，5s后将正品工料运出，否则则说明所切料不符合要求，则启动次品分拣气缸将次品推出侧面（气缸的推出和缩回各需要2s）；

⑤当夹紧气缸和锯片气缸缩回到位后，锯片电动机停止，滑台电动机带动滑台快速（10mm/s）向左回到原点SQ1，同时编码器复位。至此一次切料完成。等待工料再次达到切料长度，滑台再次同步向右运行完成下一次切料、分拣等。

⑥直到工料检测传感器检测不到物料，整个切料机系统停止。

（3）停止操作

a) 按下停止按钮SB2，系统完成一个动作周期后滑台电动机M2回到初始位置停止运行。

b) 系统发生急停事件按下急停按钮时(SA2被切断)，系统立即停止。急停恢复后（SA2被接通），再次按下SB1，系统自动从之前状态启动运行。

（4）系统状态显示

系统运行时绿灯HL4亮， 系统停止时红灯HL3亮，系统发生急停、故障时红灯HL3闪（周期为1秒）。

3.非正常情况处理

在切料模式下，当电机M2出现越程，则在触摸屏自动弹出报警画面。其中，左限位SQ3有信号时，M2不能左行，报警画面显示“设备到达左限位，请向右行”；SQ1有信号时，M2不能右行，报警画面显示“设备到达右限位，请向左行”。

故障检测

### 一、工作任务

请选手在设有故障（10个故障点）的装置上进行故障查找，并将故障点的位置与故障类型在图纸上标出。装置图纸见附件，符号具体要求如下：

### 二、操作要求

1.观察现象时，只能接通控制电路的电源，不能接通主回路电源；

2.故障检测时，必须在断电情况下测量，不能打开行线槽盖板、不能松卸端子；

3.必要时，可以打开开关面板和按钮盒进行检测；

4.请使用万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等仪表进行故障检测；

5.故障点只需在图纸上标注符号，无需修复。

### 三、模块分值

本模块分值为10分，每正确找到一个故障点且标注正确得1.0分。

标注方法如下：

### 四、注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装安全操作规程。

# 数字化工业场景搭建

### 一、工作任务

请选手根据任务书“定长切料系统”的场景平面参考图进行工业场景搭建。

### 场景平面参考图

### 二、操作要求

1.在电脑上使用三维场景搭建软件进行操作，搭建三维场景图；

2.搭建所需的部件可在模型库中选择；

3.搭建的三维场景必须与场景平面参考图展现的场景一致。

### 三、模块分值

本模块分值为5分，每正确搭建一个区域得1分，区域搭建错误或不完整该区域不得分。

### 四、注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守赛场纪律。

应用办公软件制作汇报PPT

一.工作任务

请选手根据任务书 “定长切料系统”的控制要求制作PPT。

二．操作要求

1.在电脑上使用WPS软件进行操作；

2.内容包含设计思路，调试流程。

三.模块分值

本模块分值为8分，PPT制作3分，汇报5分。

四.注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守赛场纪律。

器件参数

| 序号 | 器件 | 型号 | 参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热继电器 |  |  |  |
| 2 | 变频器 |  |  |  |
| 3 | 步进电机 |  |  |  |
| 4 | 伺服电机 |  |  |  |

工位号：

附件1：现代电气控制系统安装与调试元件参考清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 6只 | 内置 |
| 2 | 紧急停止按钮 | 红色蘑菇头 | 1只 | 内置 |
| 3 | 按钮 | LA68B-EA35 | 3只 | 内置 |
|  |  | LA68B-EA45 | 3只 | 内置 |
| 4 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/D16 | 1只 |  |
| 5 | 熔断器 | RT28-3P | 1只 |  |
| 6 | 接触器 | CJX2-0910 | 7只 |  |
| 7 | 辅助触头 | F4-22 | 7只 |  |
| 8 | 时间继电器 | ST3PF AC250V | 1只 |  |
|  |  | ST3PA-A AC220V | 1只 |  |
| 9 | 中间继电器 | DC24V | 2只 |  |
| 10 | 热保护继电器 | NR2-25 | 2只 | 0.63A(范围0.4~0.63A)2只 |
| 11 | 行程开关 | LX19-001 | 4只 | 内置 |
| 12 | 选择开关 | LA68B –ED25 | 4只 | 内置 |
| 13 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△) | 2台 |  |
| 14 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 1台 |  |
| 15 | 三相交流异步电动机 （双速电机） | YS502/4双速电机 | 1台 |  |
| 16 | 可编程控制器 | PLC（二种品牌三种方案任选一种） | 1套 | 见附表2 |

附表2 PLC、变频器配置：

| 方案一、西门子S7-300 +S7-200smart系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 西门子电源 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 2 | 西门子可编程控制器 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | CPU模块 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 4 | CPU模块 | 6ES7 288-1ST30-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 西门子模拟量输入输出模块 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 6 | 西门子安装导轨 | 160mm | 1 | 条 |  |
| 7 | 西门子前连接器（螺钉型） | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 8 | 内存卡 | 6ES7 953-8LG31-0AA0 | 1 | 张 |  |
| 9 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 10 | 通信线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 11 | 西门子变频器 | G120C-PN | 1 | 台 | 含BOP-2操作面板 |
| 三菱Q系列与FX系列系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三菱模块 | Q00UCPU | 1 | 块 |  |
| 2 | 三菱单元基板 | Q35B | 1 | 条 | 5位基板 |
| 3 | 三菱电源模块 | Q61P | 1 | 块 | 输入100-200AC、输出DC5V、6A |
| 4 | 三菱输入模块 | QX40 | 1 | 块 | DC16输入 |
| 5 | 三菱输出模块 | QY10 | 1 | 块 | AC16输出 |
| 6 | 三菱cclink通信模块 | QJ61BT11N | 1 | 块 |  |
| 7 | 三菱通讯线 | TPC-Q | 1 | 条 |  |
| 8 | 三菱可编程控制器 | FX3U-32MR/ES-A | 1 | 个 |  |
| 9 | 三菱主机 | FX3U-32MT/ES-A | 1 | 个 |  |
| 10 | 三菱模块 | FX3U-3A-ADP | 1 | 个 |  |
| 11 | 三菱cclink通信模块 | FX3U-64CCL | 2 | 个 |  |
| 12 | FX系列下载线 | RS-232 | 1 | 条 |  |
| 13 | 485通讯模块 | FX3U-485-BD | 2 | 个 |  |
| 14 | 三菱变频器 | FR-E840-0.75K | 1 | 台 |  |
| 15 | Q系列通信线 | miniUSB | 1 | 条 |  |
| 16 | 变频器CCLINK通信板 | FR-A8NC | 1 | 块 |  |
| 西门子S7-1500 +S7-1200系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| 1 | S7-1500安装导轨 | 240mm | 1 | 条 | 使用一半（需加工） |
| 2 | 西门子1500PLC | 6ES7 511-1AK02-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | 存储卡 | 6ES7 954-8LC03-0AA0 | 1 | 张 | 4M |
| 4 | 西门子数字输入模组 | 6ES7521-1BH00-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 前连接器 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 3 | 条 | 40 针 |
| 6 | 西门子数字量输出 | 6ES7522-5FF00-0AB0 | 2 | 块 | DQ 8x230VAC/2A ST |
| 7 | 西门子电源 | 6EP1332-4BA00 | 1 | 块 | 120/230 V AC，24 V DC，3 A |
| 8 | 西门子数字输入/输出模组 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 2 | 块 | 16 DI，24V DC / 16 DO，继电器 |
| 9 | 西门子模拟输出模组 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | 1 | 块 | 4输入/2输出 |
| 10 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1BE40-0XB0 | 1 | 块 | CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 继电器；2 AI），PS 230V AC |
| 11 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 1 | 块 | CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 24V DC；2 AI），PS 24V DC |
| 12 | 通讯线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 13 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 14 | 西门子变频器 | G120C-PN | 1 | 台 | 含BOP-2操作面板 |