工位号:

2022年全国职业院校技能大赛

高职组现代电气控制系统安装与调试赛项

工

作

任

务

书

（样题）

高职组现代电气控制系统安装与调试赛项专家组

中国 XX

2022·XX

注意事项

一、在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中，低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

二、不得擅自更改设备已有器件位置和线路，若现场设备安装调试有疑问，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改。

三、竞赛过程中，参赛选手认定竞赛设备的器件有故障，可提出更换，器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时，每次扣参赛队1分；若因人为操作损坏器件，扣5分；后果严重者（如导致PLC、变频器、伺服等烧坏），本次竞赛成绩计0分。

四、所编PLC、触摸屏、PPT等程序必须保存到计算机的“D: \场次号-工位号”文件夹下，场次号和工位号以现场抽签为准。

五、参赛选手在完成工作任务的过程中，不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

六、比赛结束后，参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交，不得带离考场。

请按要求在10个小时内完成以下工作任务：

一、按“双面孔加工机床控制系统”，使用智能化电气设计软件，设计控制系统主电路、控制电路（含伺服、步进、变频器）、PLC控制电路；将设计完成的内容导出PDF格式并保存到硬盘指定位置和优盘中，比赛开始两个小时后提交。

二、按设计图完成元件选型计算、元件安装、电路连接（含主电路）和相关元件参数设置。

三、按“双面孔加工机床控制系统”，编写PLC程序及触摸屏程序，完成后下载至设备PLC及触摸屏，并调试该电气控制系统达到控制要求。

四、根据给定的电气设备原理图及故障检测要求，检测出该电气设备电路板上的故障，并按要求在其电路图纸的相应位置上标注故障类型符号。

五、使用三维场景搭建软件进行工业场景的搭建，完成搭建后的场景能够完整的展示“双面孔加工机床控制系统”结构。

六、按“双面孔加工机床控制系统”编写PPT，内容包含设计思路，调试流程，并能独立讲解，时间为5分钟。PPT文件必须保存到计算机的“D:\工位号”文件夹下，工位号以现场抽签为准。

双面孔加工机床控制系统

一、系统运行说明

双面孔加工机床主要是针对工件多面孔加工时，需频繁换钻头（钻孔、铰孔）、或频繁装夹工件（换加工面）研发的一款专用机床。该机床结构示意图如图 1 所示，加工工件俯视图如图 2 所示。

旋转工作台

工作台左右移动

床身

工件夹紧电机

M1钻孔

电机

工件

20mm

20mm

M3铰孔

电机

左移

右移

图1 双面孔加工机床结构示意图

图2 加工工件（正四边形）俯视图

双面孔加工机床系统主要由以下电气控制回路组成：

M1 钻孔电机 由一台双速三相异步电动机控制【高低速切换时间由 KT 设定】；M2工件夹紧电机 由一台带离心开关的三相异步电动机正反转控制【电机正转时夹紧、电机反转时 放松，停止时制动】；M3为铰孔电机由一台不带离心开关的三相异步电动机控制【要 求用变频器控制，加减速时间均为3秒】；M4为工作台左右移动电机由步进电机控制，装在丝杆上，步进电机参数设置如下：步进电机旋转一周需要1000个脉冲。正转以500HZ运行，反转以800HZ运行；M5 为工作台旋转电机，由伺服电机控制【设置参数：伺服电机旋转一周需要 3600 个脉冲，正、反转转速均为 60°/s】组成。

电动机旋转以“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。如无特别说明，题目中的所有开关、按钮请使用控制柜正面元件。

二、控制系统设计要求

1.本系统使用三台PLC、一台变频器，网络指定QCPU/S7-300/S7-1500为主站，2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200及变频器为从站，分别以CC_Link或工业以太网的形式组网。

2.MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上（三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口；西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500的以太网端口，不允许连接到交换机）。

3.电机控制、I/O、HMI与PLC组合分配方案（其余自行定义）：

| 方案 电机 | 三菱 Q 系列 +FX3U 系列方案 | 西门子 S7-300 +S7-200Smart 方案 | 西门子 S7-1500 +S7-1200 方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| HMI SB1～SB2、SA3，SA5、十字开关 | Q00UCPU | CPU314C-2PN/DP | CPU 1511 |
| M4、M5、编码器 SQ1～SQ2 | FX3U-32MT | S7-200Smart 6ES7288-1ST30-0AA0 | CPU 1212C 6ES7212-1AE40-0XB0 |
| M1、M2、HL1～HL3 | FX3U-32MR | S7-200Smart 6ES7288-1SR40-0AA0 | CPU 1212C 6ES7212-1BE40-0XB0 |
| M3 | FR-E840 | G120C-PN | G120C-PN |

4.根据本说明书设计电气控制原理图，根据所设计的电路图连接电路，不允许借用机床考核单元电气回路。

5.三台PLC和变频器安装位置要求如图3所示,不允许自行定义位置，不得擅自更改设备已有器件位置和线路，其余器件位置自行定义。

从站：三菱FX3U-32MT

/西门子S7-200Smart（6ES7288-1ST30-0AA0）/ 西门子CPU1212C（6ES7212-1AE40-0XB0）

变频器：三菱FR-E840/西门子G120C

（a）正面

从站：三菱FX3U-32MR

/西门子S7-200Smart（6ES7288-1SR40-0AA0）/西门子CPU1212C（6ES7212-1BE40-0XB0）

主站：三菱Q00UCPU/西门子S7-300/西门子S7-1500

（b）反面

图 3	PLC 和变频器安装位置示意图

三、系统控制要求

该设备具备三种工作模式：调试模式、运行监视模式、参数设置模式。设备上电后，先进入欢迎界面，在欢迎界面下可以选择“调试模式”、“运行监视”、“参数设置”进入操作界面。画面如图4所示，要求“欢迎参加全国职业院校“现代电气控制系统安装与调试”技能大赛”向左循环滚动，循环周期为5秒；进入“参数设置画面”时，需输 入密码“158GA1”，才能进入设置参数，密码错误时提示“您所输入的密码不正确”。

图 4	欢迎画面

1.调试模式

调试模式如图5 所示，按“M1-M5 电机调试”，进行选择被调试对象，可任意选择，但每次只能选择某一台电机进行调试，选中电机调试时如“M1 电机调试”显示黄底黑字，当调试完毕后“M1 电机调试”显示绿底黑字，黄色表示调试中，绿色表示调试完成。没有选中的为默认颜色，从“M1-M5 电机调试”全部为绿色时，表示所有电机均以调试完毕。

当选中电机调试运行过程中，按“M1-M5 电机调试”中其它电机调试均无效。当选中电机调试处于停止时，按“M1-M5 电机调试”中其它电机调试可有效切换。

图 5 调试画面

（1)M1 电机调试

控制如下：按一下启动按钮SB1或按一下触摸屏“启动按钮”，M1 低速运行（低速运行指示灯亮），延时KT时间继电器设定时间后，再间歇0.2S后切换成高速运行（高速运行指示灯亮）。调试过程中按下停止按钮 SB2 或按下触摸屏“停止按钮”，电机立即停止调试。完成一次低、高速切换及以上视为调试完毕。

（2)M2 电机调试

按下“启动按钮”，M2电机正转运行（夹紧），松开“启动按钮”，M2电机制动停止。再次按下“启动按钮”，M2电机反转运行（放松）；松开“启动按钮”，M2电机制动停止。（启动按钮奇数次按为正转、偶数次按为反转，松开按钮为制动停止）在触摸屏上要有正、反转（夹紧、放松）指示，完成一次正反转,且（SA3 向右）充分放松后，视为调试完毕。

（3)M3 电机调试

M3 电机可实现 15 级调速，并 SA5 控制低速挡（“1”）、高速档（“2”），低 7 速分别是 330r/min、390r/min、450r/min、510r/min、570r/min、630r/min、690r/min；高 8 速分别是 750r/min、840r/min、930r/min、1020r/min、 1110r/min、1200r/min、1290r/min、1380r/min；（参数根据实际接的电机铭牌自行计算）

要求能在低 7 速时，按一次“启动按钮”， M3 电机正转启动 330r/min,随后 每 4 秒速度提升一级，实现低 7 速循环运行；当在高 8 速启动时，按一次“启动按钮”， M3 电机正转启动 750r/min,随后每 4 秒速度提升一级，实现高 8 速循环 运行（“高”、“低”、“空”档可以随时切换操作）；按下“停止按钮”或切换到空 挡时，M3 停止。在触摸屏上要有运行指示灯指示，要实时显示实际转速（不能是 静态文字显示），完成一次高低速循环后视为调试完毕。

（4)M4 电机调试

M4为步进电机，控制工作台左右移动，十字手柄向左时，M4 电机正转（工作 台左移），十字手柄向右时，M4电机反转（工作台右移），十字手柄中间时，M4停止（工作台停止移动），在触摸屏上要有正反转指示，并且将工作台调到“零位”（滑块右端在17cm处），此时SA1向左发出零位信号，HL1指示灯亮，完成一次正反转且在“零位”时 M4 调试完毕。

(5)M5 电机调试

M5 为伺服电机，控制工作台360°旋转，十字手柄向上时，M5电机正转（工 作台顺时针旋转），十字手柄向下时，M5电机反转（工作台逆时针旋转），十字手柄中间时，M5停止（工作台停止转动），在触摸屏上要有正反转指示，并且将工作台调到“零位”（刻度盘“0°指在 12 点钟方向”），此时 SA2 向左发出零位信号， HL2 指示灯亮，完成一次正反转且在“零位”时 M5 调试完毕。

注：调试完毕的电机可重复调试！

2.运行模式

运行模式如图6 所示，参数设置模式如图 7 所示。当所有电机调试完成后， 参数按要求设置完成后（需要设置进给速度、孔加工深度，设置值为正整数），按 下 SB1 按钮或触摸屏“启动按钮”设备启动运行。如有电机还未调试完毕或参数 未设，按启动时有信息提示：“调试未完成”或“参数设置不正确”字样。

图 6 运行画面

加工过程如下：

当设备调试完成、装上工件（此过程为人工完成）、参数设置好后，按下启动 按钮，先启动 M2 电机正转运行（夹紧），夹紧过程由电位器（4-20mA）模拟压力控制，当电流超过 16mA 时说明夹紧到位，HL3 指示灯亮，M2 电机立即制动停止。 然后 M1 电机低速启动运行 KT 设定时间后转为高速运行，同时工作台左移进行钻孔加工，加工到设定深度后，工作台停止移动 2 秒，随后工作台右移返回到“零位”停止；随后旋转工作台旋转 90°（M5 反转 90°）换第二面钻孔加工。旋转到 位后，工作台再次左移进行钻孔加工，加工到设定深度后，工作台停止移动 2 秒， 工作台右移返回到“零位”停止；随后旋转工作台再旋转 90°（M5 反转 90°）换 第三面钻孔加工，旋转到位后，工作台再次左移进行钻孔加工，加工到设定深度 后，工作台停止移动 2 秒，工作台右移返回到“零位”停止 2 秒；随后继续右移， 同时 M3 电机以 1200r/min 的速度正转启动，进行第一加工面的铰孔加工，铰孔深 度比钻孔深度浅 1mm，当铰孔加工到设定深度后，工作台停止移动 2 秒后，工作台 左移返回到“零位”停止；随后旋转工作台再旋转 90°（M5 反转 90°）换第四面 钻孔加工，旋转到位后，工作台再次左移进行钻孔加工，加工到设定深度后，工 作台停止移动 2 秒，工作台右移返回到“零位”停止 2 秒，同时 M1 电机停止（四 面均钻孔加工完毕）；随后继续右移，进行第二加工面的铰孔加工，铰孔深度同前， 当铰孔加工到设定深度后，工作台停止移动 2 秒后，工作台左移返回到“零位” 停止；随后旋转工作台再旋转 90°（M5 反转 90°）换第三面铰孔加工，旋转到位 后，工作台右移，进行第三加工面的铰孔加工，铰孔深度同前，当铰孔加工到设 定深度后，工作台停止移动 2 秒后，工作台左移返回到“零位”停止；随后旋转 工作台再旋转 90°（M5 反转 90°）换第四面铰孔加工，旋转到位后，工作台右移， 进行第四加工面的铰孔加工，铰孔深度同前，当铰孔加工到设定深度后，工作台 停止移动 2 秒后，工作台左移返回到“零位”停止，同时 M3 电机也停止。随后 M2 电机反转（放松），当放松到位（SA3 向右）时 M2 电机制动停止，HL3 指示灯灭。 整个加工过程结束，再次按下启动按钮可继续加工。

注：加工开始后切换调试模式无效，停止状态时切换调试模式有效！

图7	参数设置画面

3.停止与暂停

(1)停止	 当遇到紧急情况时，按下 SB2 按钮或触摸屏“停止”按钮，设备立即停止，重新运行需回到调试界面工作台回零调试，然后再启动加工。

(2)暂停	 当设备需要暂停观察时，按一下触摸屏“暂停”按钮，设备暂停当前工作，再按一次触摸屏“暂停”按钮，设备恢复当前工作。

4.非正常情况处理

本次工作任务，只考虑以下三种非正常情况：

(1)M1 过载

设备出现过载时，M1停止。触摸屏自动切换报警画面如图8所示，画面过载报警灯以（1Hz）闪烁,解除过载后，画面自动切换至过载前的画面，设备继续运行。

(2)M2 过载

设备出现过载时，M2 停止。触摸屏自动切换报警画面，画面过载报警灯以（0.5Hz）闪烁,解除过载后，画面自动切换至过载前的画面，设备继续运行。

(3)M4 超程

设备出现超程时，触及左限位 SQ1，右限位 SQ2 时，M4 立即停止。触摸屏自动切换报警画面，画面超程报警灯常亮,并通过调试模式下通过十字手柄 “回零” 后解除超程，画面自动切换至超程前的画面，但设备需重新启动运行。

图 8	报警画面

故障检测

### 一、工作任务

请选手在设有故障（10个故障点）的装置上进行故障查找，并将故障点的位置与故障类型在图纸上标出。装置图纸见附件，符号具体要求如下：

### 二、操作要求

1.观察现象时，只能接通控制电路的电源，不能接通主回路电源；

2.故障检测时，必须在断电情况下测量，不能打开行线槽盖板、不能松卸端子；

3.必要时，可以打开开关面板和按钮盒进行检测；

4.请使用万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等仪表进行故障检测；

5.故障点只需在图纸上标注符号，无需修复。

### 三、模块分值

本模块分值为10分，每正确找到一个故障点且标注正确得1.0分。

标注方法如下：

### 四、注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装安全操作规程。

# 数字化工业场景搭建

### 一、工作任务

请选手根据任务书“双面孔加工机床控制系统”的场景平面参考图进行工业场景搭建。

### 场景平面参考图

### 二、操作要求

1.在电脑上使用三维场景搭建软件进行操作，搭建三维场景图；

2.搭建所需的部件可在模型库中选择；

3.搭建的三维场景必须与场景平面参考图展现的场景一致。

### 三、模块分值

本模块分值为5分，每正确搭建一个区域得1分，区域搭建错误或不完整该区域不得分。

### 四、注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守赛场纪律。

应用办公软件制作汇报PPT

一.工作任务

请选手根据任务书 “双面孔加工机床控制系统”的控制要求制作PPT。

二．操作要求

1.在电脑上使用WPS软件进行操作；

2.内容包含设计思路，调试流程。

三.模块分值

本模块分值为8分，PPT制作3分，汇报5分。

四.注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守赛场纪律。

器件参数

| 序号 | 器件 | 型号 | 参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热继电器 |  |  |  |
| 2 | 变频器 |  |  |  |
| 3 | 步进电机 |  |  |  |
| 4 | 伺服电机 |  |  |  |

工位号：

附件1：现代电气控制系统安装与调试元件参考清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 6只 | 内置 |
| 2 | 紧急停止按钮 | 红色蘑菇头 | 1只 | 内置 |
| 3 | 按钮 | LA68B-EA35 | 3只 | 内置 |
|  |  | LA68B-EA45 | 3只 | 内置 |
| 4 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/D16 | 1只 |  |
| 5 | 熔断器 | RT28-3P | 1只 |  |
| 6 | 接触器 | CJX2-0910 | 7只 |  |
| 7 | 辅助触头 | F4-22 | 7只 |  |
| 8 | 时间继电器 | ST3PF AC250V | 1只 |  |
|  |  | ST3PA-A AC220V | 1只 |  |
| 9 | 中间继电器 | DC24V | 2只 |  |
| 10 | 热保护继电器 | NR2-25 | 2只 | 0.63A(范围0.4~0.63A)2只 |
| 11 | 行程开关 | LX19-001 | 4只 | 内置 |
| 12 | 选择开关 | LA68B –ED25 | 4只 | 内置 |
| 13 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△) | 2台 |  |
| 14 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 1台 |  |
| 15 | 三相交流异步电动机 （双速电机） | YS502/4双速电机 | 1台 |  |
| 16 | 可编程控制器 | PLC（二种品牌三种方案任选一种） | 1套 | 见附表2 |

附表2 PLC、变频器配置：

| 方案一、西门子S7-300 +S7-200smart系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 西门子电源 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 2 | 西门子可编程控制器 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | CPU模块 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 4 | CPU模块 | 6ES7 288-1ST30-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 西门子模拟量输入输出模块 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 6 | 西门子安装导轨 | 160mm | 1 | 条 |  |
| 7 | 西门子前连接器（螺钉型） | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 8 | 内存卡 | 6ES7 953-8LG31-0AA0 | 1 | 张 |  |
| 9 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 10 | 通信线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 11 | 西门子变频器 | G120C-PN | 1 | 台 | 含BOP-2操作面板 |
| 三菱Q系列与FX系列系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三菱模块 | Q00UCPU | 1 | 块 |  |
| 2 | 三菱单元基板 | Q35B | 1 | 条 | 5位基板 |
| 3 | 三菱电源模块 | Q61P | 1 | 块 | 输入100-200AC、输出DC5V、6A |
| 4 | 三菱输入模块 | QX40 | 1 | 块 | DC16输入 |
| 5 | 三菱输出模块 | QY10 | 1 | 块 | AC16输出 |
| 6 | 三菱cclink通信模块 | QJ61BT11N | 1 | 块 |  |
| 7 | 三菱通讯线 | TPC-Q | 1 | 条 |  |
| 8 | 三菱可编程控制器 | FX3U-32MR/ES-A | 1 | 个 |  |
| 9 | 三菱主机 | FX3U-32MT/ES-A | 1 | 个 |  |
| 10 | 三菱模块 | FX3U-3A-ADP | 1 | 个 |  |
| 11 | 三菱cclink通信模块 | FX3U-64CCL | 2 | 个 |  |
| 12 | FX系列下载线 | RS-232 | 1 | 条 |  |
| 13 | 485通讯模块 | FX3U-485-BD | 2 | 个 |  |
| 14 | 三菱变频器 | FR-E840-0.75K | 1 | 台 |  |
| 15 | Q系列通信线 | miniUSB | 1 | 条 |  |
| 16 | 变频器CCLINK通信板 | FR-A8NC | 1 | 块 |  |
| 西门子S7-1500 +S7-1200系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| 1 | S7-1500安装导轨 | 240mm | 1 | 条 | 使用一半（需加工） |
| 2 | 西门子1500PLC | 6ES7 511-1AK02-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | 存储卡 | 6ES7 954-8LC03-0AA0 | 1 | 张 | 4M |
| 4 | 西门子数字输入模组 | 6ES7521-1BH00-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 前连接器 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 3 | 条 | 40 针 |
| 6 | 西门子数字量输出 | 6ES7522-5FF00-0AB0 | 2 | 块 | DQ 8x230VAC/2A ST |
| 7 | 西门子电源 | 6EP1332-4BA00 | 1 | 块 | 120/230 V AC，24 V DC，3 A |
| 8 | 西门子数字输入/输出模组 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 2 | 块 | 16 DI，24V DC / 16 DO，继电器 |
| 9 | 西门子模拟输出模组 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | 1 | 块 | 4输入/2输出 |
| 10 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1BE40-0XB0 | 1 | 块 | CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 继电器；2 AI），PS 230V AC |
| 11 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 1 | 块 | CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 24V DC；2 AI），PS 24V DC |
| 12 | 通讯线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 13 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 14 | 西门子变频器 | G120C-PN | 1 | 台 | 含BOP-2操作面板 |