05-第二模块比赛任务流程表

| 序号 | 任务要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务1：主车启动出库任务 主车放置在D1处，在裁判示意比赛开始时，选手点击启动按钮，控制TFT显示标志物进入计时状态，主车顺利出库。 | 1. TFT显示标志物进入计时状态后，主车启动出库任务。 2. TFT显示标志物在主车开始移动之后开启、在入库之前停止、中途暂停或未启动，均按5分钟计时。 |
| 2 | 任务2：主车距离探测任务 主车行进至F6处，向位于F7的静态标志物进行测距，获得距离信息。 | 1.测距任务中测距起点为指定坐标十字路口中心点，测距终点为静态标志物表面，误差范围±20mm。 |
| 3 | 任务3：顺利通过特殊地形任务 主车行进过程中顺利通过E6处的特殊地形标志物，获取主车通过特殊地形的方向，且行进过程中禁止与特殊地形标志物两侧掩体发生碰撞。 | 1. 允许特殊地形标志物中心点与坐标点存在±3cm误差。 2. 主车顺利通过特殊地形标志物后获取通过的方向。 3. 特殊地形标志物共计四张特殊地形卡片，可任意更换。 |
| 4 | 任务4：主车智能路灯感知调节任务 主车行进至D6处，获取D7处的智能路灯标志物初始挡位信息，最终控制智能路灯标志物调节至目标挡位。 | 1. 智能路灯标志物目标挡位值通过其它任务中获取。 2. 智能路灯若没有受到任何指令控制，则该任务不得分。 |
| 5 | 任务5：从车远程启动任务 主车远程启动从车，从车启动后按照指定路线行驶，从车行驶过程中禁止与主车发生碰撞。 | 从车需使用嵌入式视觉识别完成指定路线行驶任务。 |
| 6 | 任务6：从车巡逻扫码任务 从车行进至B6处，获取位于静态标志物中二维码信息。 | 二维码信息为指定格式字符串信息。 |
| 7 | 任务7：从车启动救援报警任务 从车到达D4处，控制救援警报标志物开启。 | 救援警报标志物开启命令由其他任务获取得到。 |
| 8 | 任务8：从车交通灯识别任务 从车到达F4处，启动智能交通灯标志物进入10s倒计时显示模式，从车在10s内识别出当前智能交通灯标志物显示的信号灯颜色，并将识别结果发送至智能交通灯标志物。 | 1. 从车应在规定时间内识别出当前交通灯显示的信号灯颜色，并将识别结果发送至智能交通灯标志物，超时结果无效。 2. 从车只需将结果发送至智能交通灯标志物，无需执行相应操作。 |
| 9 | 任务9：从车入库任务 从车到达F2处，采用倒车方式驶入智能立体车库（B），控制智能立体车库（B）上升至指定层数。 | 1. 智能立体车库（B）停放层数由其他任务中获得。 2. 从车应采用倒车方式驶入智能立体车库（B），其它方式不得分。 |
| 10 | 任务10：主车无线射频识别任务 主车在D6至D4行进过程中存在1-3张RFID卡片，主车寻找到所有的RFID，并获取有效RFID卡片中的有效数据信息。 | 1. 所有卡片有且仅有1张RFID卡片中有效数据块中存放数据。 2. RFID卡片中有效数据块由其它任务中获得。 |
| 11 | 任务11：立体显示交互任务 主车到达D4处，向立体显示标志物发送红外数据显示距离信息。 | 允许多次向立体显示标志物送红外数据，以最终显示内容为准。 |
| 12 | 任务12：主车智能语音交互任务 主车行进至B4处，主车识别出语音播报标志物播报的随机指令信息，并上传至评分系统。 | 随机指令信息编号需按照指定数据格式上传至评分系统。 |
| 13 | 任务13：主车顺利通过道闸系统任务 主车行进至B4处，控制道闸系统开启，并在道闸栏杆落下前顺利通过道闸系统。 | 1. 道闸系统指令由其它任务中获得。 2. 主车需在不接触道闸栏杆的情况下顺利通过道闸系统。 |
| 14 | 任务14：主车入库任务 主车到达B2处，采用倒车方式驶入智能立体车库（A），控制智能立体车库（A）上升至指定层数，关闭TFT显示标志物计时状态。 | 1. 智能立体车库（A）停放层数由其他任务中获得。 2. 主车应采用倒车方式驶入智能立体车库（A），其它方式不得分。 3. 主车入库完成后，关闭TFT显示标志物计时。 |

附：参考路径图纸