04-第二模块比赛任务流程表

| 序号 | 任务要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务1：主车启动出库任务 主车放置在D7处，在裁判示意比赛开始时，选手点击启动按钮，控制LED显示标志物第二排显示指定日期，并启动标志物进入计时状态，主车顺利出库。 | 1. LED显示标志物进入计时状态后，主车启动出库任务。 2. LED显示标志物在主车开始移动之后开启、在入库之前停止、中途暂停或未启动，均按5分钟计时。 |
| 2 | 任务2：主车顺利通过电子ETC系统任务 主车在B4至B2行进过程中，顺利通过电子ETC系统。 | ETC系统感应到主车上携带的电子标签电子ETC系统将自动开启，开启10秒后将自动关闭。选手应设置合理通过时间，避免抬杆下落触碰主车导致失控。 |
| 3 | 任务3：主车智能路灯感知调节任务 主车行进至B2处，获取位于B1处的智能路灯标志物初始挡位信息。 | 智能路灯若没有受到任何指令控制，则该任务不得分。 |
| 4 | 任务4：主车无线射频识别任务 主车在B2至F2行进路径中，存在2-3张RFID卡片，主车寻找到所有的RFID，并获取有效RFID卡片中的有效数据信息。 | 所有RFID卡片中有且仅有一张有效RFID卡片。 |
| 5 | 任务5：主车顺利通过特殊地形任务 主车顺利通过D2处的特殊地形标志物，且行进过程中禁止与特殊地形标志物两侧掩体发生碰撞。 | 1. 允许特殊地形标志物中心点与坐标点存在±6cm误差。 2. 特殊地形标志物共计四张特殊地形卡片，可任意更换。 |
| 6 | 任务6：主车距离探测任务 主车行进至F2处，向静态标志物进行测距，获得距离信息，并将所测距离信息发送到位于E3处的立体显示标志物显示。 | 1. 立体显示标志物采用四舍五入方式显示测距值，单位为厘米。 2. 测距任务中测距起点为指定坐标十字路口中心点，测距终点为静态标志物表面，误差范围±20mm。 |
| 7 | 任务7：主车智能语音交互任务 主车行进至F4处，识别出语音播报标志物播报的随机指令信息，并上传至评分系统。 | 随机指令信息编号需按照指定数据格式上传至评分系统。 |
| 8 | 任务8：启动救援报警任务 主车位于F4处，控制救援警报标志物开启。 | 救援警报标志物开启命令由其他任务获取得到。 |
| 9 | 任务9：从车远程启动任务 主车远程启动智能立体车库（A）上的从车，从车启动后，控制智能立体车库（A）下降至一层，按照指定路线行驶，行驶过程中禁止与主车发生碰撞。 | 1. 智能立体车库（A）初始层数随机。 2. 从车需使用嵌入式视觉识别完成指定路线行驶任务。 |
| 10 | 任务10：从车顺利通过道闸系统任务 从车到达F6处，发送车牌信息开启道闸系统，并在道闸栏杆落下前顺利通过道闸系统。 | 1. 道闸系统开启车牌信息由其它任务中获得。 2. 从车在不接触道闸栏杆的情况下到达D6处表示顺利通过道闸系统。 |
| 11 | 任务11：从车巡逻扫码任务 从车行进至D4处，获取位于静态标志物中二维码信息。 | 二维码信息为指定格式字符串信息。 |
| 12 | 任务12：从车入库任务 从车到达B6处，采用倒车方式驶入智能立体车库（B），控制智能立体车库（B）上升至指定层数。 | 1. 智能立体车库（B）停放层数由其他任务中获得。 2. 从车应采用倒车方式驶入智能立体车库（B），其它方式不得分。 |
| 13 | 任务13：从车启动充电任务 从车入库完成后，控制无线充电标志物启动无线充电功能。 | 无线充电标志物开启命令由其他任务获取得到。 |
| 14 | 任务14：主车倒车入库任务 主车到达F6处，采用倒车方式驶入智能立体车库（A），控制智能立体车库（A）上升至指定层数，关闭LED显示标志物计时器。 | 1. 智能立体车库(A)最终停靠层数由路灯初始档位计算后得到。 2. 主车应采用倒车方式驶入智能立体车库(A )，其它方式不得分。 3. 主车入库完成后，关闭LED显示标志物计时。 |

附：参考路径图纸