01-第二模块比赛任务流程表

| 序号 | 任务要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务1：主车启动任务 主车放置在F1处，在裁判示意比赛开始时，选手点击启动按钮，启动LED显示标志物的计时器，而后主车驶出启动区。 | LED显示标志物在主车开始移动之后开启、在入库之前停止、中途暂停或未启动，均按5分钟计时。 |
| 2 | 任务2：主车测距任务 主车在D2处，获取静态标志物垂直平面到D2中心点的距离。 | 静态标志物与指定位置中心点距离范围100mm~400mm。主车需将距离信息发送至LED显示标志物显示。（测量误差：±20mm） |
| 3 | 任务3：主车调光任务 主车在B2处，获取智能路灯标志物档位光照强度数据，记录作为初始档位，同时将智能路灯标志物档位调整到目标档位。 | 1. 初始档位信息作为其他任务使用，目标档位通过指定计算后得到。 2. 智能路灯若没有受到任何指令控制，则该任务不得分。 |
| 4 | 任务4：主车语音识别交互 主车在B2处，启动语音控制标志物播报，完成语音识别得到对应编号。 | 将语音识别的命令编号上传自动评分系统。 |
| 5 | 任务5：立体显示交互任务 主车在B2处，向立体显示标志物发送红外数据显示距离信息。 | 允许多次向立体显示标志物送红外数据，以最终显示内容为准。 |
| 6 | 任务6：主车获取RFID数据任务 主车从B3-B4-C4路线行进过程中，寻找到所有RFID卡，并读取指定数据块内容。 | RFID卡数量有1-3张。 |
| 7 | 任务7：主车通过ETC系统任务 主车在D4-F4路线上行进，使ETC系统感应到主车上携带的电子标签，打开抬杆顺利通过ETC系统。 | 主车需在不接触ETC抬杆（抬杆时间保持时间约为10秒）的情况下通过ETC系统。 选手应设置合理通过时间，避免抬杆下落触碰主车。若因此导致主车失控，则视为选手控制不当。 |
| 8 | 任务8：从车启动任务 从车在B7处启动，使用嵌入式视觉识别模块按照指定路线行驶。 | 按照指定路线使用嵌入式视觉识别模块，实现循迹功能，完成路线行驶任务。 |
| 9 | 任务9：从车交通灯识别任务 从车在B6处，启动智能交通灯标志物进入识别模式，使用嵌入式视觉识别模块识别智能交通灯标志物交通信号灯颜色。 | 从车应在规定的时间内识别出交通灯信号颜色，并将识别结果按照指定格式发送至智能交通灯标志物，超时结果无效。 从车识别后只需将结果返回至智能交通灯标志物即可通行，无需执行其他操作。 |
| 10 | 任务10：从车识别二维码 从车在D6处获取二维码信息。 | 对获取的二维码信息进行提取、换算等得到最终识别结果，并供其他任务使用。 |
| 11 | 任务11：从车启动充电任务 从车到达F2处，控制无线充电标志物启动无线充电功能。 | 无线充电标志物开启命令由其他任务获取得到。 |
| 12 | 任务12：从车入库任务 从车达到F2处，按照入库坐标完成倒车入库，关闭LED显示标志物计时。 | 1. 从车入库坐标由其他任务得到。 2. 从车入库完成后，关闭LED显示标志物计时。 |
| 13 | 任务13：主车通过道闸任务 主车在F4处，控制道闸系统开启并按照指定路线行进。 | 选手需要控制时间，应当在道闸标志物开启之后快速通过，避免撞上抬杆。 |
| 14 | 任务14：主车开启救援警报任务 主车在D6处，开启救援警报标志物。 | 救援警报标志物开启命令由其他任务获取得到。 |
| 15 | 任务15：主车入库任务 主车到达D6处，完成倒车入库任务。 | 1. 主车倒入库后，控制智能立体车库标志物到达指定层数（通过前述任务综合计算得到）。 2. 主车倒车入库完成后，关闭LED显示标志物计时。 |

附：参考路径图纸