09-第二模块比赛任务流程表

| 序号 | 任务要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务1：主车启动任务 主车放置在D7，在裁判示意比赛开始时，选手点击启动按钮，启动LED显示标志物的计时器，而后主车驶出启动区。 | LED显示标志物在主车开始移动之后开启、在入库之前停止、中途暂停或未启动，均按5分钟计时。 |
| 2 | 任务2：主车获取RFID数据任务 主车从D6-D2路线行进过程中，寻找到所有RFID卡，并读取指定数据块内容。 | RFID卡数量共有3张，按照主车行进路线经过卡的先后顺序称为卡1、卡2、卡3。 |
| 3 | 任务3：主车智能语音交互任务 主车行进至G2处，主车识别出语音播报标志物播报的随机指令信息，并上传至评分系统。 | 随机指令信息编号需按照指定数据格式上传至评分系统。 |
| 4 | 任务4：主车距离探测任务 主车行进至F4，向静态标志物进行测距，获得距离信息，并将所测距离信息发送到TFT显示标志物显示。 | 1. TFT显示标志物显示测距信息格式为“JL-XXX”，单位为毫米。 2. 测距任务中测距起点为F4十字路口中心点，测距终点为静态标志物表面，误差范围±20mm。 |
| 5 | 任务5：主车顺利通过特殊地形任务 主车顺利通过E3处的特殊地形标志物，且行进过程中禁止与特殊地形标志物两侧掩体发生碰撞。 | 1. 允许特殊地形标志物中心点与坐标点存在±6cm误差。 2. 特殊地形标志物共计四张特殊地形卡片，可任意更换。 |
| 6 | 任务6：从车启动任务 从车在D1处启动，使用嵌入式视觉识别模块按照指定路线行驶。 | 按照指定路线使用嵌入式视觉识别模块，实现循迹功能，完成路线行驶任务。 |
| 7 | 任务7：从车交通灯识别任务 从车在B2处，启动智能交通灯标志物进入识别模式，使用嵌入式视觉识别模块识别智能交通灯标志物交通信号灯颜色。 | 从车应在规定的时间内识别出交通灯信号颜色，并将识别结果按照指定格式发送至智能交通灯标志物，超时结果无效。 从车识别后只需将结果返回至智能交通灯标志物即可通行，无需执行其他操作。 |
| 8 | 任务8：从车识别二维码任务 从车在B4处识别静态标志物上的二维码信息。 | 对获取的二维码信息进行提取、换算等得到最终识别结果，并供其他任务使用。 |
| 9 | 任务9：从车道闸开启任务 从车在B4处根据指定指令格式控制道闸系统开启后并按照指定路线行进。 | 选手需要控制时间，应当在道闸标志物开启之后快速通过，避免撞上抬杆。 |
| 10 | 任务10：从车入库任务 从车到达B6处，采用倒车方式驶入智能立体车库（B），控制智能立体车库标志物上升至指定层数。 | 1. 智能立体车库停放层数从前述任务中获得。 2. 从车应采用倒车方式驶入智能立体车库，其它方式不得分。 |
| 11 | 任务11：主车调光任务 主车在B4处，获取智能路灯标志物档位光照强度数据，记录作为初始档位，同时将智能路灯标志物档位调整到目标档位。 | 1. 目标档位通过指定计算后得到。 2. 智能路灯若没有受到任何指令控制，则该任务不得分。 |
| 12 | 任务12：主车开启救援警报任务 主车在B2处，开启救援警报标志物。 | 救援警报标志物开启命令由其他任务获取得到。 |
| 13 | 任务13：主车倒车入库任务 主车到达B2处，采用倒车方式驶入智能立体车库（A），控制智能立体车库标志物上升至指定层数，关闭LED显示标志物计时器。 | 1. 智能立体车库初始层数随机，车库最终停靠层数由前述任务路灯初始档位计算后得到。 2. 主车应采用倒车方式驶入智能立体车库，其它方式不得分。 3. 主车入库完成后，关闭LED显示标志物计时。 |

附：参考路径图纸